崇阳县城极端降雨内涝

应 急 预 案

崇阳县防汛抗旱指挥部办公室

崇阳县住房和城乡建设局

二○二三年六月

目  录

1  总则	1

1.1  极端降雨	1

1.2  指导思想	1

1.3  编制目的	1

1.4  编制依据	1

1.5  适用范围	1

1.6  工作原则	1

1.7  应急预案体系	2

2  极端降雨与洪涝分析	3

2.1  县城概况	3

2.2  水文气象及预警系统	4

2.3  极端降雨分析	7

2.4  防洪排涝工程及桥涵工程	9

2.5  洪涝分析	13

2.6  城市洪涝风险分析	17

2.7  极端降雨阈值分析	23

2.8  重点防护对象	23

3  内涝应急工作重点	27

3.1  应急处置措施	27

3.2  应急调度方案	27

4  组织组织体系及职责	29

4.1  组织指挥机构	29

4.2  成员单位职责	29

4.3  办事机构	32

4.4  现场指挥调度	35

5  预警预防与应急响应	36

5.1  预报预警	36

5.2  应急响应	39

5.3　应急响应的组织工作	47

5.4　应急响应结束	50

5.5　应急演练	50

6 群众转移安置	52

6.1  群众转移警报	52

6.2  转移方式	52

6.3  转移安置负责人职责	52

6.4  转移安置	53

6.5  生活保障	58

7 应急响应保障	59

7.1　指挥系统能力保障	59

7.2　气象预警预报保障	59

7.3  专业技术能力保障	59

7.4　应急救援力量与装备保障	59

7.5  通信与电力保障	60

7.6  交通保障	61

7.7  医疗卫生保障	61

7.8  治安保障	61

7.9  资金物资保障	61

7.10 避难场所	62

8　附则	63

8.1　名词术语解释	63

8.2　预案管理与更新	64

8.3　沟通与协作	64

8.4　奖励与责任追究	64

8.5　制定与解释部门	64

8.6　预案实施与生效时间	65

# 1  总则

## 1.1  极端降雨

极端降雨是指在特定时间、特定地点发生的超越常态的小概率暴雨，通常具有突发性强、不确定性大、叠加性强、破坏性大等特点。暴雨等级达橙色及以上预警信号，其造成的洪涝灾害超出了城市防洪与排涝设防标准。

## 1.2  指导思想

贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述精神，坚持以人民为中心的安全发展理念，保证城市运行安全和人民群众生命财产安全。

## 1.3  编制目的

规范极端降雨灾害应对处置工作要求，着眼有效应对类似郑州“7·20”特大暴雨灾害，做好崇阳县城极端降雨内涝灾害的防范与处置工作，保证城市抢险救灾工作快速、有序、高效进行，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保障崇阳县城经济社会全面、协调、可持续发展。

## 1.4  编制依据

本预案编制依据国家有关法律法规；国家制订的有关方针政策、应急预案；崇阳县域防洪预案及上级或同级人民政府和有关部门制定的防洪预案及国家有关标准等。

## 1.5  适用范围

本预案适用于崇阳县县城范围内突发性极端降雨灾害的预防和应急处置。

## 1.6  工作原则

体现人民至上、生命至上，预防为主、 防抗救相结合，统一指挥、分级分部门管理、属地为主，快速反应，高效有序应对等原则。

## 1.7  应急预案体系

本预案属专项应急预案，应与各有关部门、各基层组织和单位制定的本地区本部门(单位)应急预案加强衔接，确保预案确定各项任务措施得到有效落实。主要包括如下：

1、应急指挥决策系统：主要包括县城县、镇、社区（村）应急组织管理指挥系统及职责，办事机构及职责。

2、应急预警系统：由气象预警、水文（洪水、山洪）预警、水利工程（水库、堤防、水闸、排涝）安全预警等系统组成，并明确各单位职责。

3、人员应急转移系统：本着生命高于一切的原则，由县、镇、社区（村）及集中性小区组成人员转移组织机构，并明确各单位职责。

4、应急工程救援保障体系；由县相关部门组建工程救援保障队伍，部署到相关工程部位。

5、综合救援的应急体系：由县相关部门组建综合救援的应急队伍，部署到相关救援现场。

6、备灾及保障供应体系：由县相关部门、镇、社区贮备备灾物质和设备。

7、综合协调、相互支持系统：由县相关部门组建内涝应急综合协调、信息保障、相互支持系统。

# 2  极端降雨与洪涝分析

## 2.1  县城概况

2.1.1 自然地理

崇阳县，位于湖北省南陲，居湘、鄂、赣三省交界处，为武汉城市圈重要组成部分，2022年，崇阳县下辖8镇4乡。国土面积1968平方公里 。地跨北纬29°12’～29°41’，东经113°43’～114°21’之间。东界通山，南邻通城及江西省修水，西接通城和湖南省临湘，北连赤壁、咸安。

崇阳县四面环山，峰峦叠嶂，地处大幕山、大湖山、大药姑山之间，属低山丘陵区。隽水自西南向东北流，汇集千溪万壑，冲出瓶瓮之喉的壶头峡，流入赤壁境内陆水水库。沿陆水及其支流下游两岸，阡陌纵横，田畴平沃，为中生代印支运动褶皱断裂所造成的背斜轴部地堑式断块盆地，由南向北倾斜。河谷平畈，海拔高程在100米以下，面积66.59万亩，占全县总面积的22.56%；丘陵海拔高程在100～500米间，面积198.35万亩，占全县总面积的67.19%；低山海拔高程在500～1000米以上，面积30.26万亩，占全县总面积的10.25%。

陆水河为长江中游南岸的一级支流，发源于湘、鄂、赣三省交界的幕阜山脉，流经通城、崇阳、赤壁、嘉鱼三县一市，于嘉鱼县陆溪口流入长江。陆水干流全长194.5km，流域面积4008km2，流域地势东南高、西北低。流域地势起伏较大，崇阳县城以上为上游，崇阳县城至陆水水库大坝为中游，陆水水库大坝至陆溪口为下游。流域上游为山区，崇阳段为盆地，石龟至陆水水库大坝之间又是山区，赤壁市至车埠之间为丘陵，车埠以下为围垦的湖泊、洼地。

陆水河从崇阳县城穿过，县城以上陆水河流域面积2200km2，县城同时处于陆水水库库尾水位交叉变幅区，受水库水位顶托的影响，遇强降雨造成县城城区容易内涝。

支流有青山河、香山河、浮溪桥港、北门港。青山河流域面积502km2，河长71.9km，香山河流域面积48.5km2，河长21.9km，浮溪桥港流域面积9.0km2，河长5.1km，北门港流域面积7.3km2，河长2.1km。

2.1.2 县城社会经济

崇阳县城天城镇及开发区是崇阳县政治、经济、文化中心，幕阜山北麓生态屏障、鄂湘赣交通枢纽和区域边贸中心，近年来县城经济迅速发展，县城范围不断扩大。建成县城总面积30km2，2022年人口12万人， 2022年县城GDP总值达92亿元。目前，县城由天城镇和崇阳经济开发区组成，天城镇下辖11个社区、28个行政村。

## 2.2  水文气象及预警系统

2.2.1 水文气象特性

崇阳县天城镇设有气象站。崇阳县属于亚热带季风气候区，受冷暖空气交替的影响，雨量充沛，雨热同季，光照充足，无霜期长，适宜农作物生长。多年平均无霜期280天，年平均日照时数1547小时，年平均气温17.8℃，极端最高气温41.5℃，极端最低气温-10.1℃，多年平均相对湿度75%。流域多年平均风速1.4m/s，历年最大风速18.1m/s，常年主风向为北风，多年平均蒸发量1326.7mm，多年平均降雨量1627.5mm,多年平均径流深824mm。水文气象特征详见表2.1。

表2.1 崇阳县气象特征表

| 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 17.8 |  |
| 极端最高气温 | ℃ | 41.5 | 2013.8.10 |
| 极端最低气温 | ℃ | -10.1 | 1991.12.29 |
| 多年平均蒸发量 | mm | 1326.7 |  |
| 多年平均降雨量 | mm | 1627.5 |  |
| 多年平均相对湿度 | % | 75 |  |
| 多年平均风速 | m/s | 1.4 |  |
| 历年最大风速 | m/s | 18.1 |  |
| 历年最多风向 |  | N |  |
| 多年平均无霜期 | 天 | 280 |  |
| 多年平均日照时数 | h | 1547 |  |

2.2.2气象站网及预警

崇阳县国家基本气象站1个，雨量观测站28个，崇阳县城主要雨量观测站是崇阳、香山水库和杭瑞K705站。详见图2-1示。

气象及降雨预警：崇阳中心气象站接收上级中心气象预警信息，接收区域内气象信息与降雨观测信息，并公开向社会发布气象与降雨信息，特别向崇阳县各级应急机构提供极端气候与极端降雨信息。

图 2-1 崇阳县雨量站网分布图

2.2.3 水文站网及预警

崇阳站位于崇阳县城，集水面积2200km2，占陆水流域面积的55%。该站于1960年3月设立，1966年6月撤消，1977年1月恢复，观测水位、流量、泥沙等。资料系列分两段，即1960年4月至1966年5月，1977年1月至今。当富水水库水位超过57.5m时，该站受到水库回水顶托影响。

洪涝预警：崇阳水文站，公开向社会发布水文、汛情信息，特别向崇阳县各级应急机构提供洪水、水位及洪水预报信息。

2.2.4暴雨量分析

根据崇阳气象台和崇阳水文站降雨资料分析，县城不同频率1h、6h、24h、72h点暴雨量见表2-2示。

表2-2                 崇阳县城不同频率点暴雨量值表

| 暴雨 历时 | 频率（%）、最大降雨量(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PMP | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 1h | 180.0 | 150.0 | 121.6 | 112.8 | 106.4 | 103.2 | 92.4 | 83.2 | 71.2 | 61.2 | 51.2 |
| 3h | 445.1 | 277.6 | 221.0 | 204.1 | 191.1 | 181.4 | 163.8 | 146.3 | 122.2 | 104.0 | 85.2 |
| 6h | 705.6 | 385.6 | 302.4 | 278.4 | 259.2 | 244.8 | 219.2 | 193.6 | 159.2 | 132.8 | 105.6 |
| 12h | 763.5 | 482.0 | 378.0 | 348.0 | 324.0 | 306.0 | 274.0 | 242.0 | 199.0 | 166.0 | 132.0 |
| 24h | 848.2 | 578.4 | 453.6 | 417.6 | 388.8 | 367.2 | 328.8 | 290.4 | 238.8 | 199.2 | 158.4 |
| 48h | 1070.0 | 723.0 | 567.0 | 522.0 | 486.0 | 459.0 | 411.0 | 363.0 | 298.5 | 249.0 | 198.0 |
| 72h | 1284.9 | 819.4 | 642.6 | 591.6 | 550.8 | 520.2 | 465.8 | 411.4 | 338.3 | 282.2 | 224.4 |

注：表中PMP为可能最大降雨。

按县城面积50km2，查点面关系进行换算，县城不同频率1h、6h、24h、72h面暴雨量见表2-3示。

表2-3             崇阳县城不同频率面暴雨量值表

| 暴雨 历时 | 频率（%）、最大降雨量(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PMP | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 1h | 164.4 | 137.0 | 111.0 | 103.0 | 97.1 | 94.2 | 84.4 | 76.0 | 65.0 | 55.9 | 46.7 |
| 3h | 410.0 | 255.6 | 203.5 | 188.0 | 176.0 | 167.0 | 150.9 | 134.7 | 112.5 | 95.8 | 78.4 |
| 6h | 656.2 | 358.6 | 281.2 | 258.9 | 241.1 | 227.7 | 203.9 | 180.0 | 148.1 | 123.5 | 98.2 |
| 12h | 719.2 | 454.0 | 356.1 | 327.8 | 305.2 | 288.3 | 258.1 | 228.0 | 187.5 | 156.4 | 124.3 |
| 24h | 804.1 | 548.3 | 430.0 | 395.9 | 368.6 | 348.1 | 311.7 | 275.3 | 226.4 | 188.8 | 150.2 |
| 48h | 1016.5 | 686.9 | 538.7 | 495.9 | 461.7 | 436.1 | 390.5 | 344.9 | 283.6 | 236.6 | 188.1 |
| 72h | 1220.6 | 778.4 | 610.5 | 562.0 | 523.3 | 494.2 | 442.5 | 390.8 | 321.4 | 268.1 | 213.2 |

## 2.3  极端降雨分析

2.3.1国内极端降雨

我国是一个极端降雨频发的国度，在河南境内先后发生了“75.8”和“7.20”特大暴雨。暴雨量及降雨过程见表2-3示。

河南“75.8”暴雨发生于1975年8月，主要雨区在河南驻马店地区，暴雨中心点1小时降水量189.5毫米，6小时降雨量830.1毫米，24小时降雨量1060.3毫米，3天降雨量1606.1毫米，暴雨为PMP（可降水）等级。是我国最大的一次洪水灾难，河南省有29个县市、1700万亩农田被淹，其中1100万亩农田受到毁灭性的灾害，1100万人受灾，超过2.6万人死难，倒塌房屋596万间，造成直接经济损失上百亿元，洪水冲毁应该铁路上百公里。

郑州“7.20”暴雨发生于2021年7月20日，主要雨区在河南郑州及附近地区，暴雨中心点1小时降水量201.9毫米，6小时降雨量359.1毫米，24小时降雨量552.5毫米，暴雨达千年一遇以上量级。导致严重城市内涝、河流洪水、山洪滑坡等多灾并发，灾害共造成河南省150个县（市、区）1478.6万人受灾，因灾死亡失踪398人，其中郑州市380人、占全省95.5%；直接经济损失1200.6亿元，其中郑州市409亿元、占全省34.1%。特别是发生了地铁、隧道淹没进水造成伤亡事件。

2.3.2省内极端降雨

湖北省内极端降雨频发，最大的一次极端降雨发生在1994年7月11日阳新县城关，暴雨中心点1小时降水量151.7毫米，6小时降雨量309.0毫米，24小时降雨量644.8毫米，暴雨量达万年一遇以上量级。

表2-3                       极端降雨量值表

| 暴雨名称 | 最大降雨量（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1h | 3h | 6h | 12h | 24h | 48h | 72h |
| 河南“75·8”暴雨 | 189.5 | 494.6 | 830.1 | 954.4 | 1060.3 | 1337.5 | 1606.1 |
| 河南“7·20”暴雨 | 201.9 | 276.2 | 359.1 | 442.0 | 552.5 | 591.3 | 617.1 |
| 鄂东南阳新“94·7”暴雨 | 151.7 | 341.4 | 569.0 | 618.4 | 644.8 | 644.8 | 644.8 |

2.3.3崇阳极端降雨成因

崇阳降雨时间集中在3-8月，尤以6月中旬至7月上旬，西太平洋副热带高压持续稳定，水汽输送较强，在北方冷空气和地形共同影响下，形成强对流天气，产生极端降雨。

另外，崇阳境内局部强对流天气频发，常伴有雷暴现象的对流性大风（≥17.2m/s）、冰雹、短时强降水（≥50mm/h）。强对气流天气发生于中小尺度天气系统，空间尺度小，一般水平范围大约在十几公里至二三百公里，有的水平范围只有几十米至十几公里。其生命史短暂并带有明显突发性，约一小时至十几小时，较短的仅有几分钟至一小时。

## 2.4  防洪排涝工程及桥涵工程

2.4.1 河流

崇阳县县城主要河流有陆水河及支流青山河、香山港、浮溪桥港和北门港港，也是崇阳县县城排涝河流，河流的防洪排涝能力如下：

表2-4               县城河流防洪排涝标准及能力

| 河流 | 断面 | 来水面积(km2) | 正常情况安全行洪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 防洪标准 | 安全行洪标准 | 安全行洪流量(m3/s) |
| 陆水河 | 106公路桥 | 2153.3 | 5% | 5% | 3720 |
|  | 天城闸 | 2200.0 | 5% | 5% | 3730 |
|  | 崇阳水文站 | 2200.0 | 5% | 5% | 3730 |
|  | 浮溪桥港 | 2213.0 | 5% | 5% | 4150 |
|  | 高堤河河口 | 2580.0 | 5% | 5% | 4150 |
|  | 史家渡 | 2583.0 | 5% | 5% | 4153 |
|  | 石龟闸 | 2590.9 | 5% | 5% | 4154 |
| 青山河 | 河口 | 502.0 | 5% | 5% | 578 |
| 北门港 | 河口 | 7.3 |  | 20% | 52.5 |
| 香山港 | 香山坝下 | 29.0 |  | 10% | 61.1 |
|  | 河口 | 38.2 |  | 10% | 76.0 |
| 浮溪桥港 | 河口 | 9.0 |  | 10% | 77.5 |

2.4.2堤防

县城陆水河两岸建有堤防，防洪标准为20年一遇。

2.4.3 水库

崇阳县县城外围为山丘区，外围建有大（2）型水库2座，中型水库1座，青山水库、香山水库位于崇阳县城上游，陆水水库位于崇阳县城下游。由于陆水水库常年蓄水水位较高，汛后蓄水水位更高，造成陆水河汛期水位偏高，导致县城内涝排水不畅，遇极端降雨，县城常有内涝发生。水库特性详见表2-5示。

表2-5              县城水库主要特性表

| 水库 名称 | 所在位置 | 承雨面积 （km2） | 库容（万m3） |  |  | 防洪标准 |  | 大坝 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总库容 | 兴利 库容 | 死库容 | 设计 | 校核 | 坝型 | 坝高 (m) |
|  |  |  |  |  |  | 频率(%) | 频率(%) |  |  |
| 青山 | 青山镇青山村 | 441 | 42800 | 20840 | 13900 | 0.5 | 0.05 | 心墙坝 | 59 |
| 陆水 | 赤壁市陆水湖办 | 3400 | 70600 | 40800 | 17300 | 0.5 | 0.05 | 砼坝 | 49 |
| 香山 | 天城镇香山村 | 29 | 2486 | 1750 | 41 | 1 | 0.1 | 混合坝 | 30.2 |

陆水水利枢纽(即陆水水库)位于崇阳县城下游，赤壁城区上游，集水面积3400km2，总库容7.06亿m3，其中防洪库容1.63亿m3，兴利库容4.08亿m3，电站装机3.75万kW，是一座具有防洪、灌溉、发电、航运、养殖、供水及旅游等综合任务的大(2)型水库，调节性能为不完全年调节。陆水水库的防洪标准为百年一遇设计，千年一遇校核，可能最大洪水保坝。当入库流量小于6080m3/s(相当于15年一遇洪水)时，以控制最高库水位在53.58m(吴淞56.0m)以内为目标；若来水大于15年一遇，小于100年一遇，其调度原则是适当兼顾下游，以确保大坝安全为主。

陆水水库正常蓄水位52.58m(汛期)，防洪限制水位4月份51.58m，5～6月份 50.58m。防洪高水位53.58m(15年一遇以下洪水水位)，设计洪水位54.08m(百年一遇洪水水位)，校核洪水位54.68m(千年一遇洪水水位)，保坝洪水位56.18m。

陆水水库防洪调度方案如下：

①当上游降雨不很大，预报入库流量在3400 m3/s以内时，水库控制下泄流量在2100 m3/s以内，并争取预报预泄。

②当预报入库流量为3400～5400 m3/s时，水库控制下泄2500 m3/s，控制库水位不超过53.58m。

③当预报入库流量为5400～6080 m3/s时，水库控制下泄3000 m3/s，力求控制库水位于53.58m以内。

④当预报入库流量为6080～9390 m3/s时，原则上以保枢纽安全为主，控制库水位在54.08m以内，下泄流量力求不超过7400 m3/s，尽可能确保京广铁路蒲圻大桥的安全。

⑤当预报入库流量为9190～10600 m3/s时，敞开主坝和3号副坝泄洪，控制库水位不超过54.08m。

⑥当预报入库流量大于10600 m3/s，或虽敞开主坝和3号副坝泄洪，库水位仍将超过54.68m时，再敞开2号副坝泄洪，以控制库水位于54.68m以内。

⑦当洪水超过千年一遇洪水时，需视来水大小相继炸开1号B、1号A、9号副坝，扩开泄洪，控制库水位于56.18m以内。

陆水水库入库流量6080 m3/s，相当于15年一遇洪水，若来水大于15年一遇、小于100年一遇，其调度原则是适当兼顾下游，以确保大坝安全为主。来水达到或超过100年一遇，则不再满足下游防洪要求。陆水水库调度图见图2-2。

陆水主汛期5～8月，而水库7月份以后，按正常蓄水位运行，遇强降雨，陆水河涨水，受陆水水库顶托的影响，崇阳县城处陆水河水位超高，经常造成城区内涝。因此，水库7月份按正常蓄水位运行以后，当上游发生大洪水时，应提前泄洪，减少水库顶托的影响，降低崇阳县城处陆水河水位，避免崇阳县城造成大范围内涝。

图 2-2 陆水水库调度图

2.4.4 排涝泵站

县城北门港入陆水河口建有2座排涝泵站，排涝流量2.5m3/s。

2.4.5 排洪（涝）管网

县城建有34条排洪（涝）主管，总长42.7km，排洪（涝）主管管径1.0-1.5m，排洪（涝）为5-10年一遇。

目前县城特别是老县城排洪（涝）管网建设不完善，排洪（涝）标准偏低，时常造成局部地区内涝。

2.4.6 拦河闸坝

县城陆水河上建有天城闸，县城北门港入陆水河口建有排水闸。

2.4.7 县城桥涵工程及内涝影响

县城陆水河上有大桥5座，防洪标准按50～100年一遇洪水设计，小洪水一般桥梁壅水高度10～30cm，对县城内涝影响不大。遇超标准洪水，洪水漫桥，桥梁壅水高度100cm以上，对县城内涝影响较大。

## 2.5  洪涝分析

2.5.1设计洪水

1、 陆水河崇阳水文站洪水

根据崇阳站洪水资料统计分析，崇阳站不同频率洪峰流量见表2-6、洪水位见表2-7示。

表2-6             崇阳水文站不同频率洪峰流量表

| 统计参数 |  |  | 频率（%）、洪峰流量（m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值 | Cv | Cs/Cv | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 1743 | 0.58 | 3 | 9464 | 7373 | 6728 | 6257 | 5891 | 5246 | 4602 | 3730 | 3085 | 2405 |

表2-7                崇阳水文站不同频率洪水位表

| 均值 | 频率（%）、洪水位（m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PMP | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 54.75 | 59.30 | 57.77 | 57.56 | 57.40 | 57.26 | 57.05 | 56.89 | 56.68 | 56.29 | 55.06 |

2、 陆水河干流设计洪水

根据崇阳站设计洪水资料计算 陆水河各断面不同频率洪峰流量见表2-8。

表2-8                   陆水河干流设计洪峰流量表

| 断面 | 来水面积(km2) | 频率、洪峰流量（m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 106公路桥 | 2191.5 | 9440 | 7354 | 6711 | 6241 | 5876 | 5233 | 4590 | 3720 | 3077 | 2399 |
| 天城闸 | 2200.0 | 9464 | 7373 | 6728 | 6257 | 5891 | 5246 | 4602 | 3730 | 3085 | 2405 |
| 崇阳水文站 | 2200.0 | 9464 | 7373 | 6728 | 6257 | 5891 | 5246 | 4602 | 3730 | 3085 | 2405 |
| 浮溪桥港 | 2213.0 | 10531 | 8204 | 7486 | 6962 | 6555 | 5837 | 5120 | 4150 | 3433 | 2676 |
| 高堤河河口 | 2580.0 | 10531 | 8204 | 7486 | 6962 | 6555 | 5837 | 5120 | 4150 | 3433 | 2676 |
| 史家渡 | 2583.0 | 10539 | 8210 | 7492 | 6968 | 6560 | 5842 | 5124 | 4153 | 3435 | 2678 |
| 石龟闸 | 2583.6 | 10541 | 8211 | 7493 | 6969 | 6561 | 5843 | 5125 | 4154 | 3436 | 2679 |

3、 陆水河支流设计洪水

根据崇阳站设计洪水资料和暴雨资料计算 陆水河支流设计洪峰流量见表2-9。

表2-9               陆水河支流设计洪峰流量表

| 河流 | 断面 | 来水面积(km2) | 频率、洪峰流量（m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 青山河 | 河口 | 502 | 2525 | 1891 | 1657 | 1477 | 1330 | 1131 | 945 | 578 | 502 | 263 |
| 北门港 | 河口 | 7.3 | 206.6 | 160.9 | 146.9 | 136.6 | 128.6 | 114.5 | 100.4 | 81.4 | 67.3 | 52.5 |
| 香山河 | 香山坝下 | 29.0 | 312.3 | 231.2 | 199.8 | 175.5 | 155.5 | 129.9 | 106.3 | 80.0 | 61.1 | 43.7 |
|  | 河口 | 38.2 | 360.0 | 268.0 | 234.0 | 207.0 | 185.0 | 156.0 | 129.0 | 99.0 | 76.0 | 55.0 |
| 浮溪桥港 | 河口 | 9.0 | 237.7 | 185.2 | 169.0 | 157.1 | 148.0 | 131.8 | 115.6 | 93.7 | 77.5 | 60.4 |

2.5.2内涝分析

县城内涝主要是两个方面造成，一是县城桥涵过洪断面、排洪管过流断面偏小，遇极端降雨，山洪暴发，造成上游壅水，形成内涝。二是河水倒灌，造成内涝。

根据地形地势分析，通过对不同区域，极端降雨洪量、排洪量、河水倒灌水量，计算不同频率不同县城区域内涝水量，详见表2-10示。

表2-10-1              P=20%暴雨内涝分析计算成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 洪涝成因 | 来水面积（km2） | 6h洪涝量（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 来洪量 | 排洪量 | 洪水倒灌 | 内涝水量 |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 陆水水位超高，排水困难、内涝 | 7.3 | 60.7 | 18.2 |  | 42.5 |

表2-10-2              P=10%暴雨内涝分析计算成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 洪涝成因 | 来水面积（km2） | 6h洪涝量（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 来洪量 | 排洪量 | 洪水倒灌 | 内涝水量 |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 陆水水位超高，排水困难、内涝 | 7.3 | 79.6 | 26.3 |  | 53.3 |

表2-10-3              P=5%暴雨内涝分析计算成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 洪涝成因 | 来水面积（km2） | 6h洪涝量（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 来洪量 | 排洪量 | 洪水倒灌 | 内涝水量 |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 陆水水 位超高， 排水困难、 内涝 | 7.3 | 99.4 | 35.8 |  | 63.6 |
| 2 | 香山港下游 | 香山、白泉社区、竹恋村、白泉村，移民村 |  | 9.2 | 125.2 | 45.1 |  | 80.1 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 浮溪桥村 |  | 9.0 | 122.5 | 44.1 |  | 78.4 |

表2-10-4              P=2%暴雨内涝分析计算成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 洪涝成因 | 来水面积（km2） | 6h洪涝量（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 来洪量 | 排洪量 | 洪水倒灌 | 内涝水量 |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 陆水水位 超高，排 水困难、 洪水倒灌 内涝 | 7.3 | 125.6 | 47.7 | 749.8 | 827.7 |
| 2 | 香山港下游 | 香山、白泉社区、竹恋村、白泉村，移民村 |  | 9.2 | 158.3 | 60.2 | 76.8 | 174.9 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 浮溪桥村 |  | 9.0 | 154.9 | 58.8 |  | 96.0 |
| 4 | 青山河下游 | 渣冲、花山村 |  | 4.0 | 68.8 | 26.2 | 119.7 | 162.3 |
| 5 | 县城陆水左岸 | 白泉、十字街、七星、桃溪社区、七星村 |  | 3.8 | 65.4 | 24.8 | 136.3 | 176.8 |
| 6 | 县城陆水右岸 | 开发区、中津洲社区，陈河水、中津、下津村 |  | 9.3 | 160.0 | 60.8 | 512.6 | 611.8 |

表2-10-5              P=1%暴雨内涝分析计算成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 洪涝成因 | 来水面积（km2） | 6h洪涝量（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 来洪量 | 排洪量 | 洪水倒灌 | 内涝水量 |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 陆水水位 超高，排 水困难、 洪水倒灌 内涝 | 7.3 | 147.6 | 57.6 | 994.0 | 1084.0 |
| 2 | 香山港下游 | 香山、白泉社区、竹恋村、白泉村，移民村 |  | 9.2 | 186.0 | 72.6 | 130.7 | 244.2 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 浮溪桥村 |  | 9.0 | 182.0 | 71.0 | 20.9 | 131.9 |
| 4 | 青山河下游 | 渣冲、花山村 |  | 4.0 | 80.9 | 31.5 | 179.1 | 228.4 |
| 5 | 县城陆水左岸 | 白泉、十字街、七星、桃溪社区、七星村 |  | 3.8 | 76.8 | 30.0 | 204.2 | 251.1 |
| 6 | 县城陆水右岸 | 开发区、中津洲社区，陈河水、中津、下津村 |  | 9.3 | 188.1 | 73.3 | 739.2 | 853.9 |

表2-10-6              P=0.1%暴雨内涝分析计算成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 洪涝成因 | 来水面积（km2） | 6h洪涝量（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 来洪量 | 排洪量 | 洪水倒灌 | 内涝水量 |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 陆水水位 超高，排 水困难、 洪水倒灌 内涝 | 7.3 | 216.1 | 88.6 | 1450.2 | 1577.7 |
| 2 | 香山港下游 | 香山、白泉社区、竹恋村、白泉村，移民村 |  | 9.2 | 272.3 | 111.6 | 272.0 | 432.7 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 浮溪桥村 |  | 9.0 | 266.4 | 109.2 | 72.1 | 229.3 |
| 4 | 青山河下游 | 渣冲、花山村 |  | 4.0 | 118.4 | 48.5 | 343.8 | 413.6 |
| 5 | 县城陆水左岸 | 白泉、十字街、七星、桃溪社区、七星村 |  | 3.8 | 112.5 | 46.1 | 399.5 | 465.9 |
| 6 | 县城陆水右岸 | 开发区、中津洲社区，陈河水、中津、下津村 |  | 9.3 | 275.3 | 112.9 | 1350.9 | 1513.3 |

表2-10-7              郑州720型暴雨内涝分析计算成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 洪涝成因 | 来水面积（km2） | 6h洪涝量（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 来洪量 | 排洪量 | 洪水倒灌 | 内涝水量 |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 陆水水位 超高，排 水困难、 洪水倒灌 内涝 | 7.3 | 233.3 | 98.0 | 1610.5 | 1745.8 |
| 2 | 香山港下游 | 香山、白泉社区、竹恋村、白泉村，移民村 |  | 9.2 | 294.0 | 123.5 | 329.8 | 500.4 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 浮溪桥村 |  | 9.0 | 287.6 | 120.8 | 97.2 | 264.1 |
| 4 | 青山河下游 | 渣冲、花山村 |  | 4.0 | 127.8 | 53.7 | 406.2 | 480.4 |
| 5 | 县城陆水左岸 | 白泉、十字街、七星、桃溪社区、七星村 |  | 3.8 | 121.4 | 51.0 | 473.1 | 543.5 |
| 6 | 县城陆水右岸 | 开发区、中津洲社区，陈河水、中津、下津村 |  | 9.3 | 297.2 | 124.8 | 1577.5 | 1749.9 |

## 2.6  城市洪涝风险分析

2.6.1县城内涝分区

县城内涝根据内涝情况分为5个区，

1、极度内涝区：主要是陆水水库水位超高造成北门港两侧低势低洼区，每5年发生一次涝灾。

2、重度内涝区：远离北门港两岸低势低洼区区，每5-10年发生一次涝灾。

3、中度内涝区：县城北门港、香山河、浮溪桥港两岸低势低洼地带，每10-20年发生一次涝灾。

4、轻度内涝区：县城大部分低势低洼地带，每20年以上发生一次涝灾。

5、微度内涝区：县城大部分低势低洼地带，每50年以上发生一次涝灾。

2.6.2洪涝风险分析计算方法

根据崇阳县县城地形、河道水系、地下管道、水利工程、工程调度规则，构建崇阳县县城水文-水动力-河网-管网耦合模型。

2.6.3洪涝风险分析计算

根据县城水文-水动力-河网-管网耦合模型计算县城内涝水量见表2-11。

表2-11-1               P=20%暴雨内涝风险分析成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 内涝区域 |  |  | 平均淹没水深(m) | 最大淹没水深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(hm2) |  |  |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 777.8 | 450.0 | 35.0 | 1.21 | 1.46 |
|  | 合计 |  |  |  | 35.0 |  |  |

表2-11-2               P=10%暴雨内涝风险分析成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 内涝区域 |  |  | 平均淹没水深(m) | 最大淹没水深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(hm2) |  |  |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 803.9 | 510.0 | 41.0 | 1.30 | 1.56 |
|  | 合计 |  |  |  | 41.0 |  |  |

表2-11-3               P=5%暴雨内涝风险分析成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 内涝区域 |  |  | 平均淹没水深(m) | 最大淹没水深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(hm2) |  |  |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 746.0 | 630.0 | 47.0 | 1.35 | 1.62 |
| 2 | 香山港下游 | 香山、白泉社区、竹恋村、白泉村，移民村 | 1710.0 | 391.8 | 67.0 | 1.17 | 1.30 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 浮溪桥村 | 910.0 | 373.6 | 34.0 | 1.27 | 1.41 |
|  | 合计 |  |  |  | 148.0 |  |  |

表2-11-4               P=2%暴雨内涝风险分析成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 内涝区域 |  |  | 平均淹没水深(m) | 最大淹没水深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(hm2) |  |  |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 2820.0 | 916.7 | 258.5 | 3.20 | 3.56 |
| 2 | 香山港下游 | 香山、白泉社区、竹恋村、白泉村，移民村 | 2440.0 | 521.7 | 127.3 | 1.37 | 1.53 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 浮溪桥村 | 1320.0 | 489.4 | 64.6 | 1.47 | 1.64 |
| 4 | 青山河下游 | 渣冲、花山村 | 1740.0 | 731.6 | 127.3 | 1.28 | 1.42 |
| 5 | 县城陆水左岸 | 白泉、十字街、七星、桃溪社区、七星村 | 1540.0 | 976.0 | 150.3 | 1.18 | 1.31 |
| 6 | 县城陆水右岸 | 开发区、中津洲社区，陈河水、中津、下津村 | 4210.0 | 1057.5 | 445.2 | 1.37 | 1.53 |
|  | 合计 |  |  |  | 1173.2 |  |  |

表2-11-5               P=1%暴雨内涝风险分析成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 内涝区域 |  |  | 平均淹没水深(m) | 最大淹没水深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(hm2) |  |  |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 2850.0 | 1133.8 | 323.1 | 3.35 | 3.73 |
| 2 | 香山港下游 | 香山、白泉社区、竹恋村、白泉村，移民村 | 2770.0 | 574.5 | 159.1 | 1.53 | 1.71 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 浮溪桥村 | 1510.0 | 534.8 | 80.8 | 1.63 | 1.82 |
| 4 | 青山河下游 | 渣冲、花山村 | 1780.0 | 894.0 | 159.1 | 1.44 | 1.60 |
| 5 | 县城陆水左岸 | 白泉、十字街、七星、桃溪社区、七星村 | 1540.0 | 1220.0 | 187.9 | 1.34 | 1.48 |
| 6 | 县城陆水右岸 | 开发区、中津洲社区，陈河水、中津、下津村 | 4260.0 | 1306.3 | 556.5 | 1.53 | 1.71 |
|  | 合计 |  |  |  | 1466.5 |  |  |

表2-11-6               P=0.5%暴雨内涝风险分析成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 内涝区域 |  |  | 平均淹没水深(m) | 最大淹没水深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(hm2) |  |  |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 2880.0 | 1234.2 | 355.4 | 3.56 | 3.95 |
| 2 | 香山港下游 | 香山、白泉社区、竹恋村、白泉村，移民村 | 2960.0 | 591.3 | 175.0 | 1.74 | 1.94 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 浮溪桥村 | 1590.0 | 558.6 | 88.8 | 1.84 | 2.05 |
| 4 | 青山河下游 | 渣冲、花山村 | 1820.0 | 961.7 | 175.0 | 1.65 | 1.83 |
| 5 | 县城陆水左岸 | 白泉、十字街、七星、桃溪社区、七星村 | 1540.0 | 1342.0 | 206.7 | 1.55 | 1.72 |
| 6 | 县城陆水右岸 | 开发区、中津洲社区，陈河水、中津、下津村 | 4310.0 | 1420.3 | 612.2 | 1.74 | 1.94 |
|  | 合计 |  |  |  | 1613.2 |  |  |

表2-11-7               P=0.1%暴雨内涝风险分析成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 内涝区域 |  |  | 平均淹没水深(m) | 最大淹没水深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(hm2) |  |  |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 2830.0 | 1381.6 | 391.0 | 4.04 | 4.48 |
| 2 | 香山港下游 | 香山、白泉社区、竹恋村、白泉村，移民村 | 3150.0 | 611.2 | 192.5 | 2.25 | 2.50 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 浮溪桥村 | 1670.0 | 585.1 | 97.7 | 2.35 | 2.61 |
| 4 | 青山河下游 | 渣冲、花山村 | 1860.0 | 1035.2 | 192.5 | 2.15 | 2.39 |
| 5 | 县城陆水左岸 | 白泉、十字街、七星、桃溪社区、七星村 | 1540.0 | 1476.2 | 227.3 | 2.05 | 2.28 |
| 6 | 县城陆水右岸 | 开发区、中津洲社区，陈河水、中津、下津村 | 4370.0 | 1540.9 | 673.4 | 2.25 | 2.50 |
|  | 合计 |  |  |  | 1774.5 |  |  |

表2-11-8               郑州型暴雨内涝风险分析成果表

| 序号 | 内涝区域 | 所在社区及行政村 | 内涝区域 |  |  | 平均淹没水深(m) | 最大淹没水深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(hm2) |  |  |
| 1 | 北门港 | 碧田、和平、步行街、大集社区、山下、史家渡、龙背、大集、环城、菜园角、郭家岭村、移民新村 | 2860.0 | 1435.4 | 410.5 | 4.25 | 4.72 |
| 2 | 香山港下游 | 香山、白泉社区、竹恋村、白泉村，移民村 | 3230.0 | 625.9 | 202.2 | 2.47 | 2.75 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 浮溪桥村 | 1710.0 | 600.0 | 102.6 | 2.57 | 2.86 |
| 4 | 青山河下游 | 渣冲、花山村 | 1880.0 | 1075.4 | 202.2 | 2.38 | 2.64 |
| 5 | 县城陆水左岸 | 白泉、十字街、七星、桃溪社区、七星村 | 1540.0 | 1550.0 | 238.7 | 2.28 | 2.53 |
| 6 | 县城陆水右岸 | 开发区、中津洲社区，陈河水、中津、下津村 | 4390.0 | 1610.6 | 707.0 | 2.47 | 2.75 |
|  | 合计 |  |  |  | 1863.2 |  |  |

2.6.4城区内涝面积

根据县城洪涝风险分析计算，县城不同频率极端暴雨分区内涝面积见表2-12示。

表2-12             不同频率极端暴雨分区内涝面积成果表

| 序号 | 内涝区域 | 频率、内涝面积(hm2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 郑州型暴雨 | 0.1% | 0.5% | 1.0% | 2.0% | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
| 1 | 北门港 | 410.5 | 391.0 | 355.4 | 323.1 | 258.5 | 47.0 | 41.0 | 35.0 |
| 2 | 香山港下游 | 202.2 | 192.5 | 175.0 | 159.1 | 127.3 | 67.0 |  |  |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 102.6 | 97.7 | 88.8 | 80.8 | 64.6 | 34.0 |  |  |
| 4 | 青山河下游 | 202.2 | 192.5 | 175.0 | 159.1 | 127.3 |  |  |  |
| 5 | 县城陆水左岸 | 238.7 | 227.3 | 206.7 | 187.9 | 150.3 |  |  |  |
| 6 | 县城陆水右岸 | 707.0 | 673.4 | 612.2 | 556.5 | 445.2 |  |  |  |
|  | 合 计 | 1863.2 | 1774.5 | 1613.2 | 1466.5 | 1173.2 | 148.0 | 41.0 | 35.0 |

2.6.5县城内涝影响人数

根据县城内涝风险分析计算，县城不同频率极端暴雨分区内涝影响人数见表2-13示。

表2-13         不同频率极端暴雨分区内涝影响人数统计表

| 序号 | 内涝区域 | 频率、内涝面积(hm2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 郑州型暴雨 | 0.1% | 0.5% | 1.0% | 2.0% | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
| 1 | 北门港 | 13547 | 12902 | 11729 | 10663 | 8530 | 1551 | 676 | 385 |
| 2 | 香山港下游 | 6671 | 6353 | 5776 | 5251 | 4200 | 2211 | 0 | 0 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 3385 | 3224 | 2931 | 2664 | 2131 | 1122 | 0 | 0 |
| 4 | 青山河下游 | 6671 | 6353 | 5776 | 5251 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 县城陆水左岸 | 7876 | 7501 | 6819 | 6199 | 4959 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 县城陆水右岸 | 23332 | 22221 | 20200 | 18364 | 14691 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合 计 | 61482 | 58554 | 53231 | 48392 | 38711 | 4884 | 676 | 385 |

2.6.6县城内涝影响重点防护对象人数

根据县城内涝风险分析计算，县城不同频率极端暴雨分区内涝影响重点防护对象人数见表2-14示。

表2-14      不同频率极端暴雨分区内涝影响重点防护对象人数统计表

| 序号 | 内涝区域 | 频率、内涝面积(hm2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 郑州型暴雨 | 0.1% | 0.5% | 1.0% | 2.0% | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
| 1 | 北门港 | 4741 | 4515 | 4105 | 3732 | 2985 | 542 | 236 | 134 |
| 2 | 香山港下游 | 2334 | 2223 | 2021 | 1837 | 1470 | 773 | 0 | 0 |
| 3 | 浮溪桥港下游 | 1184 | 1128 | 1025 | 932 | 745 | 392 | 0 | 0 |
| 4 | 青山河下游 | 2334 | 2223 | 2021 | 1837 | 1470 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 县城陆水左岸 | 2756 | 2625 | 2386 | 2169 | 1735 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 县城陆水右岸 | 8166 | 7777 | 7070 | 6427 | 5141 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合 计 | 21515 | 20491 | 18628 | 16934 | 13546 | 1707 | 236 | 134 |

## 2.7  极端降雨阈值分析

何为极端降雨阈值，即极端降雨造成洪涝灾害的降雨临界值，并与县城地形地势、排涝条件相关联。按照极端降雨内涝程度，分区极端降雨阈值如下表示。

表2-15              分区极端降雨阈值表

| 序号 | 内涝范围 | 内涝程度 | 内 涝 暴雨频率 | 降雨量（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1h | 3h | 6h | 12h | 24h |
| 1 | 局部范围内涝 | 极度内涝 | 20% | 40.0 | 65.0 | 85.0 | 105 | 125 |
| 2 | 小范围内涝 | 极度～重度内涝 | 10% | 45.0 | 80.0 | 105.0 | 130 | 160 |
| 3 | 一般范围内涝 | 极度～中度内涝 | 5% | 55.0 | 95.0 | 125.0 | 160 | 190 |
| 4 | 大范围内涝 | 极度～轻度内涝 | 2% | 65.0 | 115.0 | 150.0 | 190.0 | 230.0 |
| 5 | 绝大范围内涝 | 极度～微度内涝 | ≥0.1% | ≥100.0 | ≥175.0 | ≥250.0 | ≥300.0 | ≥350.0 |

## 2.8  重点防护对象

2.8.1重点防护设施

陆水河城区天城闸，汛前必须全部开启泄洪。陆水水库汛前运行水位必须控制在汛限水位以下，汛后遇强降雨应提前预泄，降低水库水位。

2.8.2重点交通设施

本县城无隧道涵洞等地下交通通道、人行地下通道。

2.8.3生命线工程

县城内涝区供水、供电、供气、通信等，详见表2-16。

表2-16               县城生命线工程表

| 序号 | 单位 | 供水 |  | 供电 |  | 供气 |  | 通信 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 线路(km) | 设施(处) | 线路(km) | 设施(处) | 线路(km) | 设施(处) | 线路(km) | 设施(处) |
| 一 | 社区 | 86.9 | 229 | 135.1 | 643 | 125.5 | 498 | 106.2 | 356 |
| 1 | 七星社区 | 10.4 | 27 | 16.1 | 77 | 15.0 | 59 | 12.7 | 43 |
| 2 | 十字街社区 | 7.7 | 20 | 11.9 | 57 | 11.1 | 44 | 9.4 | 31 |
| 3 | 白泉社区 | 8.6 | 23 | 13.3 | 63 | 12.4 | 49 | 10.5 | 35 |
| 4 | 和平社区 | 9.0 | 24 | 14.0 | 67 | 13.0 | 52 | 11.0 | 37 |
| 5 | 中津洲社区 | 6.8 | 18 | 10.5 | 50 | 9.8 | 39 | 8.3 | 28 |
| 6 | 步行街社区 | 5.4 | 14 | 8.4 | 40 | 7.8 | 31 | 6.6 | 22 |
| 7 | 大集社区 | 8.6 | 23 | 13.3 | 63 | 12.4 | 49 | 10.5 | 35 |
| 8 | 桃溪社区 | 5.0 | 13 | 7.7 | 36 | 7.2 | 28 | 6.1 | 20 |
| 9 | 香山社区 | 7.7 | 20 | 11.9 | 57 | 11.1 | 44 | 9.4 | 31 |
| 10 | 碧田社区 | 5.9 | 15 | 9.1 | 43 | 8.5 | 33 | 7.2 | 24 |
| 11 | 开发区社区 | 12.2 | 32 | 18.9 | 90 | 17.6 | 70 | 14.9 | 50 |
| 二 | 行政村 | 49.9 | 125 | 99.7 | 469 | 49.9 | 192 | 49.9 | 161 |
| 1 | 香山村 | 3.0 | 8 | 6.0 | 28 | 3.0 | 12 | 3.0 | 10 |
| 2 | 龙背村 | 2.6 | 6 | 5.1 | 24 | 2.6 | 10 | 2.6 | 8 |
| 3 | 史家渡村 | 3.3 | 8 | 6.6 | 31 | 3.3 | 13 | 3.3 | 11 |
| 4 | 大集村 | 3.2 | 8 | 6.3 | 30 | 3.2 | 12 | 3.2 | 10 |
| 5 | 菜园角村 | 2.8 | 7 | 5.6 | 26 | 2.8 | 11 | 2.8 | 9 |
| 6 | 郭家岭村 | 2.9 | 7 | 5.7 | 27 | 2.9 | 11 | 2.9 | 9 |
| 7 | 七星村 | 2.6 | 6 | 5.1 | 24 | 2.6 | 10 | 2.6 | 8 |
| 8 | 陈河水村 | 2.7 | 7 | 5.4 | 25 | 2.7 | 10 | 2.7 | 9 |
| 9 | 中津村 | 3.3 | 8 | 6.6 | 31 | 3.3 | 13 | 3.3 | 11 |
| 10 | 下津村 | 3.1 | 8 | 6.2 | 29 | 3.1 | 12 | 3.1 | 10 |
| 11 | 花山村 | 2.7 | 7 | 5.4 | 25 | 2.7 | 10 | 2.7 | 9 |
| 12 | 渣冲村 | 2.3 | 6 | 4.6 | 22 | 2.3 | 9 | 2.3 | 7 |
| 13 | 浮溪桥村 | 3.0 | 8 | 5.9 | 28 | 3.0 | 11 | 3.0 | 10 |
| 14 | 移民村 | 2.8 | 7 | 5.7 | 27 | 2.8 | 11 | 2.8 | 9 |
| 15 | 环城村 | 2.5 | 6 | 5.0 | 23 | 2.5 | 9 | 2.5 | 8 |
| 16 | 山下村 | 2.6 | 6 | 5.1 | 24 | 2.6 | 10 | 2.6 | 8 |
| 17 | 移民新村 | 2.3 | 6 | 4.6 | 22 | 2.3 | 9 | 2.3 | 7 |
| 18 | 白泉村 | 2.4 | 6 | 4.9 | 23 | 2.4 | 9 | 2.4 | 8 |
|  | 合计 | 136.7 | 354.0 | 234.8 | 1112.0 | 175.3 | 690.0 | 156.0 | 517.0 |

2.8.4地下空间

县城内涝区地下商业体、地下车库及建筑物一层、一层平房数量及人员数见表2-17。

表2-17               地下空间数量及人员表

| 序号 | 单位 | 地下商业体 |  |  | 地下车库 |  |  | 单层及建筑一层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量(处) | 建筑面积(m2) | 人数 | 数量(处) | 建筑面积(m2) | 人数 | 数量(处) | 建筑面积(m2) | 人数 |
| 一 | 社区 | 72 | 12960 | 2592 | 458 | 137400 | 2748 | 386 | 23160 | 5790 |
| 1 | 七星社区 | 9 | 1620 | 324 | 55 | 16500 | 330 | 46 | 2760 | 690 |
| 2 | 十字街社区 | 6 | 1080 | 216 | 40 | 12000 | 240 | 34 | 2040 | 510 |
| 3 | 白泉社区 | 7 | 1260 | 252 | 45 | 13500 | 270 | 38 | 2280 | 570 |
| 4 | 和平社区 | 8 | 1440 | 288 | 48 | 14400 | 288 | 40 | 2400 | 600 |
| 5 | 中津洲社区 | 6 | 1080 | 216 | 36 | 10800 | 216 | 30 | 1800 | 450 |
| 6 | 步行街社区 | 4 | 720 | 144 | 28 | 8400 | 168 | 24 | 1440 | 360 |
| 7 | 大集社区 | 7 | 1260 | 252 | 45 | 13500 | 270 | 38 | 2280 | 570 |
| 8 | 桃溪社区 | 4 | 720 | 144 | 26 | 7800 | 156 | 22 | 1320 | 330 |
| 9 | 香山社区 | 6 | 1080 | 216 | 40 | 12000 | 240 | 34 | 2040 | 510 |
| 10 | 碧田社区 | 5 | 900 | 180 | 31 | 9300 | 186 | 26 | 1560 | 390 |
| 11 | 开发区社区 | 10 | 1800 | 360 | 64 | 19200 | 384 | 54 | 3240 | 810 |
| 二 | 行政村 |  |  |  |  |  |  | 491 | 29460 | 4910 |
| 1 | 香山村 |  |  |  |  |  |  | 30 | 1800 | 300 |
| 2 | 龙背村 |  |  |  |  |  |  | 25 | 1500 | 250 |
| 3 | 史家渡村 |  |  |  |  |  |  | 33 | 1980 | 330 |
| 4 | 大集村 |  |  |  |  |  |  | 31 | 1860 | 310 |
| 5 | 菜园角村 |  |  |  |  |  |  | 27 | 1620 | 270 |
| 6 | 郭家岭村 |  |  |  |  |  |  | 28 | 1680 | 280 |
| 7 | 七星村 |  |  |  |  |  |  | 25 | 1500 | 250 |
| 8 | 陈河水村 |  |  |  |  |  |  | 27 | 1620 | 270 |
| 9 | 中津村 |  |  |  |  |  |  | 33 | 1980 | 330 |
| 10 | 下津村 |  |  |  |  |  |  | 31 | 1860 | 310 |
| 11 | 花山村 |  |  |  |  |  |  | 27 | 1620 | 270 |
| 12 | 渣冲村 |  |  |  |  |  |  | 22 | 1320 | 220 |
| 13 | 浮溪桥村 |  |  |  |  |  |  | 29 | 1740 | 290 |
| 14 | 移民村 |  |  |  |  |  |  | 28 | 1680 | 280 |
| 15 | 环城村 |  |  |  |  |  |  | 24 | 1440 | 240 |
| 16 | 山下村 |  |  |  |  |  |  | 25 | 1500 | 250 |
| 17 | 移民新村 |  |  |  |  |  |  | 22 | 1320 | 220 |
| 18 | 白泉村 |  |  |  |  |  |  | 24 | 1440 | 240 |
|  | 合计 | 72 | 12960 | 2592 | 458 | 137400 | 2748 | 877 | 52620 | 10700 |

2.8.5人员密集场所

县城内涝区学校、幼儿园、医院、敬老院、福利院数量及一层人员数量见表2-18。

表2-18               人员密集场所数量及人员表

| 序号 | 单位 | 学校（幼儿园） |  |  | 医院 |  |  | 敬老、福利院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量(处) | 面积(km2) | 人数 | 数量(处) | 面积(km2) | 人数 | 数量(处) | 面积(km2) | 人数 |
| 一 | 社区 | 57 | 68400 | 17100 | 14 | 29000 | 5800 | 3 | 2400 | 240 |
| 1 | 七星社区 | 8 | 9600 | 2400 | 1 | 1200 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 十字街社区 | 6 | 7200 | 1800 | 1 | 1200 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 白泉社区 | 11 | 13200 | 3300 | 1 | 1200 | 240 | 3 | 2400 | 240 |
| 4 | 和平社区 | 8 | 9600 | 2400 | 2 | 2400 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中津洲社区 | 9 | 10800 | 2700 | 1 | 1200 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 步行街社区 | 4 | 4800 | 1200 | 1 | 1200 | 240 | 0 | 0 |  |
| 7 | 大集社区 | 1 | 1200 | 300 | 1 | 1200 | 240 | 0 | 0 |  |
| 8 | 桃溪社区 | 2 | 2400 | 600 | 1 | 1200 | 240 | 0 | 0 |  |
| 9 | 香山社区 | 3 | 3600 | 900 | 2 | 2400 | 480 | 0 | 0 |  |
| 10 | 碧田社区 | 3 | 3600 | 900 | 2 | 14600 | 2920 | 0 | 0 |  |
| 11 | 开发区社区 | 2 | 2400 | 600 | 1 | 1200 | 240 | 0 | 0 |  |
| 二 | 行政村 | 36 | 21600 | 5400 | 18 | 2700 | 270 | 1 | 800 | 80 |
| 1 | 香山村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 龙背村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 史家渡村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 1 | 800 | 80 |
| 4 | 大集村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 菜园角村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 郭家岭村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 7 | 七星村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 8 | 陈河水村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 9 | 中津村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 10 | 下津村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 11 | 花山村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 12 | 渣冲村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 13 | 浮溪桥村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 14 | 移民村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 15 | 环城村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 16 | 山下村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 17 | 移民新村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
| 18 | 白泉村 | 2 | 1200 | 300 | 1 | 150 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | 合计 | 93 | 90000 | 22500 | 32 | 31700 | 6070 | 4 | 3200 | 320 |

# 3  内涝应急工作重点

## 3.1  应急处置措施

首先加强重点防护对象内涝防范宣传教育，汛期指挥机构24小时值守，一旦气象部门发布橙色天气预警后，立即组织极度易涝区群众转移，气象部门发布红色天气预警后，立即组织极度易涝区、重度易涝区群众转移，暴雨发生后，根据降雨强度组织更多群众转移。

发生极端降雨内涝的紧急事件，社区第一时间组织群众自救，组织群众疏散、受灾群众转移和安置。指挥部及时组织抢险队迅速到场，采取应急措施，封闭保护现场，警戒受影响围，调动设备、器具和救援人员展开抢险行动，迅速排除险情，抢救被困和受伤人员、保护重要物资，疏导群众。若事态严重，向有关专业抢险部门申请救援（如公安、消防、防疫、医疗等）严禁盲目冒险、无章指挥，防止事故扩大。在处置应急工作结束后，组织力量迅速恢复生产、恢复社会秩序，尽可能减少市政设施损坏带来的损失和影响，并协助上级部门开展事故调查，总结处置工作。

针对所有重点防护对象一一对应制定应急处置措施，同时明确责任人及物资、器械储备要求，形成措施责任清单。

## 3.2  应急调度方案

暴雨发生前应提前开启闸坝泄洪，疏通排洪管涵，制定不同场景下城市流域层面的水系联排联调方案和局部片区层面的设施调度方案，明确触发应急调度的条件、应急调度执行程序及执行责任人。应急调度方案主要如下：

3.2.1预报预警

根据气象部门及时发布天气预警信息，雨量观测信息，分析县城内涝灾害事件的严重程度，由轻到重划分为五个级别，向社会发布县城内涝预警信息。

3.2.2应急响应

主要包括以下方面内容：

（1）各级应急指挥机构根据预警级别启动相应级别的应急响应。

（2）水利部门启动排涝、国土部门启动地质灾害、交通部门清理桥下杂物及桥上堆放物等应急响应。

（3）沿河两岸内涝范围内，相关负责单位组织学校、幼儿园、医院、福利院等重点防护对象人员密集场所人员撤离，相关负责单位组织地下空间人员组织撤离，相关负责单位组织供水、供电、供气、通信等生命线工程的安全防护工作，对内涝水深超过1.5m的区域采取停电、停水、停气等措施。

（4）组织内涝区沿河两岸房屋居民、群众转移至内涝区之外或转移较高的楼上。

（4）防指各成员单位应根据需要，主动对口落实任务，落实群众转移，公安局消防队、县武装部组织民兵突击队，预备役人员做好群众转移救灾工作，随时出现在群众转移救灾的第一线。

（6）各级医院组织救援队，做好转移群众防病治病工作。

（7）相关单位做好救援物质贮备，转移群众的生活必须品的贮备与发放工作。

# 4  组织组织体系及职责

## 4.1  组织指挥机构

根据崇阳县防汛抗旱指挥部相关职能，县城区防汛抗旱指挥部负责城区防洪排涝工作，同时兼顾县城极端降雨内涝应急统一指挥，有关部门和单位根据需要设立县城极端降雨内涝应急指挥分支机构，负责本部门本单位极端降雨内涝应急工作。

4.1.1　县城应急指挥部

县防指统一负责组织县城的防汛工作和县城极端降雨内涝应急指挥，其办事机构设在县住房和城乡建设局。

4.1.2  县城应急指挥组织机构

县防指由县委书记任政委，县长任指挥长，县四大家其他领导和纪委、组织部、宣传部、武装部、法院、检察院、武警中队及县住房和城乡建设局、县水利局、县应急管理局、县公安局主要负责人任副指挥长，县委办公室、县办公室、县纪委、县委组织部、县委宣传部、县发展和改革局、县教育局、县科学技术和经济信息化局、县民政局、县公安、县财政局、县自然资源和规划局、县人力资源和社会保障局、市生态环境局崇阳分局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县退役军人事务局、县市场监督管理局、县农业农村局、县商务局、县文化和旅游局、县卫生健康局、县林业局、县城市管理执法局、县气象局、崇阳水文站、县供销社、县水利局、应急管理局、武警崇阳中队、县消防大队、县供电公司、县石油公司、县电信公司、县移动公司、县联通公司等部、办、委、局、公司主要领导或分管领导为成员。

## 4.2  成员单位职责

4.2.1  县防指职责

县防指负责领导、组织县城的防汛和极端降雨内涝防御工作，主要职责是拟订县城极端降雨内涝防御的政策、规章和制度，组织制定崇阳县城极端降雨内涝应急预案，及时掌握县城雨情、灾情并组织实施抢险及减灾措施，搞好县城内涝抢险人力、物力、财力的统一调配，组织、指挥、协调县城水利设施调控和调度。

3.2.2  县防指成员单位职责

县委办公室：负责县城内涝应急协调工作：

县办公室：负责县城内涝应急协调工作。

县纪委：负责县城内涝应急纪律督查工作。

县委组织部：负责县城内涝应急干部组织工作。

县委宣传部：负责县城内涝应急宣传工作。

武装部：负责组织民兵及预备役参加县城内涝应急救援，协调省、市军区人民解放军参加内涝应急救援及本单位内涝应急救援工作。

县住房和城乡建设局：负责县城内涝应急日常工作。

应急管理局：负责县城内涝应急协调工作。

县气象局：负责天气气候监测和预测预报工作。从气象角度对影响汛情、旱情的天气形势作出分析和预测。汛期及时对重要天气形势和灾害性天气作出滚动预报，并向县防指及有关成员单位提供气象信息。

县水利局：负责水情监测预警工作，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

县发展和改革局：负责做好县城内涝应急设施、重点排涝工程项目前期审批工作，积极争取上级资金支持，并加强对上级资金的监督管理。

县教育局：负责教育部门、学校内涝应急工作，负责学校、幼儿园转移安置工作。

县科学技术和经济信息化局：负责本部门并协调企业内涝应急工作，并组织内涝企业单位及人员转移工作。

县公安局：负责县城内涝应急期间的治安保卫工作，依法打击造谣惑众和盗窃、哄抢防汛物资以及破坏水利工程设施的违法犯罪活动，协助妥善处置因县城防汛引发的群体性治安事件，以及危险区群众安全撤离转移工作。

县民政局：组织、协调内涝灾害的救灾物质收集与发放工作。组织敬老院、福利院人员转移。

县财政局：负责县城内涝应急期间资金工作。

县自然资源和规划局：负责极端降雨引发的地质灾害防治工作及本部门内涝应急工作。

县人力资源和社会保障局：负责本部门内涝应急工作。

市生态环境局崇阳分局：负责本部门内涝应急及县城河流湖泊水库水质水质监测。

县交通运输局：做好县城公路、水运交通设施的安全工作。负责县城内涝应急防汛物资运输、交通保障。

县退役军人事务局：负责组织退役军人参加县城内涝应急救援。

县市场监督管理局：负责市场监督企业单位县城内涝应急协调及人员转移工作。

县农业农村局：负责本部门内涝应急及县城村民转移工作。

县商务局：负负责本部门内涝应急及县城内涝应急生活必需品的组织供应工作及地下大型商超综合体的转移工作。

县文化和旅游局：负责本部门内涝应急及及A级旅游景区、星级饭店、等级民宿的人员转移工作。

县卫生健康局：负责内涝灾区疾病预防控制和医疗救护工作。灾害发生后，及时向县防指提供疫情与防治情况，组织医疗卫生人员赴灾区，开展防病治病，预防和控制疫病的发生和流行。

县林业局：负责本部门内涝应急及名贵树木的保护工作。

县城市管理执法局：负责本部门内涝应急及县城内涝应急执法工作。

县供销社：负责有关县城内涝应急救援物质的组织供应工作。

武警中队：负责组织武警部队参加内涝应急抢险救授。协助当地公安部门维护抢险救授秩序和灾区社会治安，协助当地政府转移危险地区的群众。

县消防大队：负责县城内涝应急抢险救授工作。

县供电公司：负责县城内涝应急供电线路、设施保护工作。

县石油公司：负责县城内涝应急燃料的组织供应工作。

县电信公司：负责县城内涝应急水雨情的传递和通信畅通。

县移动公司：负责县城内涝应急水雨情的传递和通信畅通。

县联通公司：负责县城内涝应急水雨情的传递和通信畅通。

## 4.3  办事机构

4.3.1  县防指办公室职责

县防指办公室工作由崇阳县城防汛抗旱指挥部办公室负责，承办县防指的日常工作，具体组织县城防汛工作。拟订县城有关防汛的方针政策、发展战略并贯彻实施。组织制订崇阳县城防洪应急预案，并监督实施。指导、督促办事处制订和实施防洪预案。督导有关有关部门清除陆水河干支流、水库范围内的行洪障碍。负责县城应急防汛经费的分配计划并监督使用。负责县城防汛物资的储备、调配和管理。组织汛期防汛值班，负责县城洪涝灾情、险情的统计上报工作，全程跟踪雨情水情工情灾情，及时会商，随时提出应急措施，当好决策参谋。组织、指导防汛机动抢险队的建设和管理；组织县城防汛指挥系统的建设与管理。组织安排防汛检查并通报检查落实情况。组织、指导防汛培训工作。

4.3.2  县防指内涝应急办公室职责

县防指内涝应急办公室由崇阳县住房和城乡建设局和应急管理局负责，承办县城内涝应急的日常工作，组织制订崇阳县城内涝应急预案，并监督实施。指导、督促镇、社区及集中小区制订和实施内涝应急预案。全程跟踪雨情水情，及时会商，随时提出应急措施，当好决策参谋。组织、指导内涝应急抢险救援队伍的建设和管理；组织县城内涝应急指挥系统的建设与管理。组织安排内涝应急检查并通报检查落实情况。组织、指导内涝应急培训演练工作。

4.3.3天城镇应急指挥机构

天城镇设县城内涝应急分指挥部，并在社区和行政村设分支机构，。

4.3.4 县城其他指挥机构

县城内各水库管理机构、水利工程管理单位、在建工程业主单位以及气象、水文部门等，应成立相应的专业应急组织，负责各自的应急工作。针对极端降雨灾害突发事件，可以组建临时指挥机构，具体负责应急处理工作。

崇阳县城防汛（内涝应急）指挥机构图

崇阳县防汛抗旱指挥部

县直各有关单位

县城防洪排涝指挥部

县防汛抗旱指挥部办公室公室

天城镇防汛指挥部

内涝应急办公室

指挥部办公室

崇阳经济开发区防汛指挥部部

社区、行政村

社区、行政村

## 4.4  现场指挥调度

视情形由极端降雨灾害应急指挥机构设立现场指挥部并指定指挥长。现场指挥调度职责如下：

1.督办停止集会、停课、停工、停业、停运等措施落实情况。

2.视降雨情况有序转移所有受威胁人员，优先保障弱势群体、困难群体安全撤离。

3.督办危险区域警戒标识设立和封控措施落实。

4.督办低洼易涝区、城市危旧房、地质灾害防范区、道路交通巡查值守落实情况。

5.根据现场情形请求城市应急处置指挥机构援助。

# 5  预警预防与应急响应

## 5.1  预报预警

预案要明确气象、雨情、水情、工情、险情等监测、报送要求，明确极端降雨事件的预警条件和预警信息发布程序。

5.1.1预报信息

5.1.1.1 气象水文信息

（1）气象、水文部门应加强对当地灾害性天气的监测和预报，并将相关信息及时报送同级和崇阳县城防汛指挥机构。

（2）气象、水文部门应当组织对重大灾害性天气的联合监测、预报，尽可能延长预见期，不断提高精准度，对重大内涝灾害作出评估，及时上报县城防汛指挥机构。

（3）当预报即将发生严重内涝灾害时，县城防汛指挥机构应提早预警，通知有关区域做好准备。当县城发生极端降雨时，气象部门应根据上级防汛抗旱指挥机构的有关规定，加密测验时段，及时上报测验数据。

5.1.1.2  内涝灾情信息

（1）内涝灾情信息主要包括：灾害发生的时间、地点、降雨量、范围、受灾人口、交通道路、邮电通信、水利设施等方面的损失。

（2）内涝灾害发生后，有关部门及时向县城防汛指挥机构报告内涝受灾情况，防汛指挥机构应收集动态灾情，全面掌握受灾抗灾情况，并及时向同级政府和上级防汛抗旱指挥机构报告。对人员伤亡和较大财产损失的灾情，应在第一时间内向县防指上报初步情况，并对实时灾情组织核实，核实后及时再报，以便为抗灾救灾提供准确依据。

5.1.2　极端降雨预警级别划分

根据崇阳县城极端降雨和内涝等灾害事件的严重程度，崇阳县城预警级别由重到轻划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五级，分别用蓝、黄、橙、红、紫表示，并确定为向社会发布的警示标志。

Ⅰ级、蓝色：1小时降雨量40毫米，3小时降雨量65毫米，6小时降雨量85毫米,相对应发生5年一遇暴雨，届时发布蓝色预警信息。

Ⅱ级、黄色：1小时降雨量45毫米，3小时降雨量80毫米，6小时降雨量105毫米, 相对应发生10年一遇暴雨，届时发布黄色预警信息。

Ⅲ级、橙色：1小时降雨量55毫米，3小时降雨量95毫米，6小时降雨量125毫米, 相对应发生20年一遇暴雨，届时发布橙色预警信息。

Ⅳ级、红色：1小时降雨量65毫米及以上，3小时降雨量115毫米及以上，6小时降雨量150毫米及以上, 相对应发生50年一遇以上暴雨，届时发布红色预警信息。

Ⅴ级、紫色：1小时降雨量100毫米及以上，3小时降雨量175毫米及以上，6小时降雨量250毫米及以上, 相对应发生500年一遇极端暴雨，届时发布紫色预警信息。

5.1.3　预防预警行动

5.1.3.1  预防预警准备工作

（1）思想准备。加强宣传，增强全民预内涝灾害和自我保护的意识，做好极端降雨大涝的思想准备。

（2）组织准备。建立健全内涝应急组织指挥机构，落实防内涝责任人、应急队伍及预警措施，加强内涝应急专业机动救援抢险队、民兵抢险突击队组织的建设。

（3）物质准备。要落实内涝应急救援抢险物质。

（4）预案准备。修订完善县城极端降雨内涝应急预案、极端降雨预报方案、调度规程、安全转移预案。

（5）物料准备。按照分级负责的原则，储备必需的救援物料，合理配置。

（6）通信准备。充分利用社会通信公网外，应逐步建立健全水文、气象测报站网，确保雨情、水情、灾情信息和指挥调度指令的及时传递。

（7）防内涝检查。实行以查思想、查组织、查工程、查预案、查物资、查通信为主要内容的分级检查制度，发现防汛工作中存在的薄弱环节，要明确责任，限时整改。

（8）日常管理。加强防内涝日常管理工作，及时疏通各类排洪排涝管涵。

5.1.3.2降雨预警

（1）气象部门及时发布天气预警信息，为预警提供依据。

（2）气象部门及时发布降雨信息，雨强在20mm/h 以内，每1小时发布1次，雨强在50mm/h，每半小时发布1次，雨强在50mm/h，每20分钟发布1次。

（3）县城指挥机构应按照分级负责的原则，确定内涝预警区域、级别和内涝信息发布范围，按照权限向社会发布。

（4）水文部门应跟踪分析县城洪水的发展趋势，及时滚动预报最新水情，为抗灾救灾提供基本依据。

5.1.3.3 内涝灾害预警

当气象预报将出现较大降雨时，各级防汛指挥机构应按照分级负责原则，确定内涝灾害预警区域、级别，按照权限向社会发布渍涝灾害信息，并做好低洼地区群众转移准备工作。必要时，通知低洼地区居民及企事业单位及时转移财产。

## 5.2  应急响应

明确极端降雨预警信息发布后预防工作要求，包括启动应急响应条件的工作程序、应急响应条件下需采取的应对行动、应急响应条件下的信息报送机制以及预警解除后的响应退出机制等。

5.2.1　应急响应的总体要求

5.2.1.1 按内涝的严重程度和范围，将应急响应行动分为四级。

5.2.1.2进入汛期，县城防汛指挥机构应实行24小时值班制度，全程跟踪雨情、水情、工情、灾情，并根据不同情况启动相关应急程序。

5.2.1.3 按照调度规程的要求，防汛指挥机构负责权限范围内水利、防洪工程的调度及有关协调工作。

5.2.1.4 内涝灾害发生后，县城防汛指挥机构负责组织排涝和抗灾救灾等方面的工作。

5.2.1.5 内涝灾害发生后，由县城防汛指挥机构向同级人民政府和上级防汛抗旱指挥机构报告情况。造成人员伤亡的突发事件，可越级上报，并同时报上级防汛抗旱指挥机构。

5.2.1.6 因内涝灾害而衍生的疾病流行、水陆交通事故等次生灾害，防汛指挥机构应组织有关部门全力抢救和处置，采取有效措施切断灾害扩大的传播链，防止次生或衍生灾害的蔓延，并及时向同级人民政府和上级防汛抗旱指挥机构报告。

5.2.2　应急响应分级与行为

5.2.1 Ⅰ级应急响应

5.2.1.1符合下列情况之一者，为Ⅰ级响应

（1）气象部门发布橙色预警，未来6h暴雨量80mm及以上。

（2）暴雨量在5年一遇及以上：

（3）1小时降雨量40毫米，3小时降雨量65毫米，6小时降雨量85毫米。

5.2.1.2 Ⅰ级响应行动

（1）县防指内涝应急办公室主任主持会商，作出相应工作安排。严格执行值班制度，密切注意内涝灾情的变化，加强防内涝工作的具体指导，并将情况上报县防指有关领导。

（2）天城镇及各社区、村的防汛抗旱指挥机构，按照县城防指内涝应急办公室的具体安排和分管权限，按照预案，作出相应群众转移、救援，并将工作情况上报县城防指办公室。

（3）城乡住房与建设局负责组织开启城区泵站排涝，水利局负责组织开启天城水闸泄洪，并作好山洪应对准备工作，县自然资源和规划局作好地质灾害应对准备工作，县交通运输局疏通河道桥下杂物及阻水物。

（4）与陆水试验枢纽管理局加强联系，陆水水库6月份以前按正常防常调度运行，7月份以后，根据天气预报与实时降雨发生情况，陆水水库提前开启泄洪闸泄洪，及时降低水库运行水位，减少库尾水位壅高对崇阳县城内涝影响。

（5）北门港下游两岸250m范围内，相关负责单位组织学校、幼儿园、医院、福利院等人员密集场所人员撤离，相关负责单位组织地下空间人员组织撤离，相关负责单位组织供水、供电、供气、通信等生命线工程的安全防护工作。

（6）极度内涝区群众全部转移至内涝区之外或较高的楼上。

（7）以社区医院为主组织救援队，做好转移群众防病治病工作。

5.2.2　Ⅱ级应急响应

5.2.2.1 符合下列情况之一者，为Ⅱ级响应

（1）气象部门发布红色预警，未来6h暴雨量100mm及以上。

（2）暴雨量在10年一遇及以上：

（3）1小时降雨量45毫米，3小时降雨量80毫米，6小时降雨量105毫米。

5.2.3.2 Ⅱ级响应行动

（1）分管副指挥长主持会商，并坐镇指挥，县城防指前线指挥长靠前指挥，有关督查人员到岗到位，作出相应工作部署，加强防内涝工作的指导，并将情况上报县委、县政府主要领导。县城防指派出专家组和工作组分赴一线帮助指导防内涝救灾工作。

（2）天城镇及各社区、村的防汛抗旱指挥机构，按照县城防指内涝应急办公室的具体安排和分管权限，按照预案，作出相应群众转移、救援，并将工作情况上报县城防指办公室。

（3）城乡住房与建设局负责组织开启城区泵站排涝，水利局负责组织开启天城水闸泄洪，并作好山洪应对准备工作，县自然资源和规划局作好地质灾害应对准备工作，县交通运输局疏通河道桥下杂物及阻水物。

（4）与陆水试验枢纽管理局加强联系，陆水水库6月份以前按正常防常调度运行，7月份以后，根据天气预报与实时降雨发生情况，陆水水库提前开启泄洪闸泄洪，及时降低水库运行水位，减少库尾水位壅高对崇阳县城内涝影响。

（5）北门港下游两岸300m范围内，相关负责单位组织学校、幼儿园、医院、福利院等人员密集场所人员撤离，相关负责单位组织地下空间人员组织撤离，相关负责单位组织供水、供电、供气、通信等生命线工程的安全防护工作。

（6）组织极度内涝区、重度内涝区群众全部转移至内涝区之外或较高的楼上。

（7）防指各成员单位应根据需要，主动对口落实任务，落实群众转移，公安局消防队做好群众转移救灾的准备工作，随时出现在群众转移救灾的第一线。

（8）以镇医院为主组织救援队，做好转移群众防病治病工作。

5.2.3　Ⅲ级应急响应

5.2.3.1 符合下列情况之一者，为Ⅲ级响应

（1）气象部门发布红色预警，未来6h暴雨量125mm及以上。

（2）暴雨量在20年一遇及以上；

（3）1小时降雨量55毫米，3小时降雨量95毫米，6小时降雨量125毫米。

5.2.2.3 Ⅲ级响应行动

（1）县防指政委或指挥长主持会商，分管副指挥长协助坐镇指挥，视影响范围可依法宣布相关区域进入紧急防汛期，作出相应工作部署。县防指各位副指挥长、成员、督查长按分工到岗到位，赴相关责任区域。加强防内涝工作的指导，在1小时内派出县防指成员单位组成的工作组、专家组赴一线指导防内涝。县防汛办负责人带班，增加值班人员，随时掌握雨情和灾情的变化，做好预测预报，搞好群众转移工作的调度。不定期在电视台等媒体发布《内涝情况通报》。

（2）天城镇及各社区、村的防汛抗旱指挥机构，按照县城防指内涝应急办公室的具体安排和分管权限，按照预案，作出相应群众转移、救援，并将工作情况上报县城防指办公室。

（3）城乡住房与建设局负责组织开启城区泵站排涝，水利局负责组织开启天城水闸泄洪，并作好山洪应对准备工作，县自然资源和规划局作好地质灾害应对准备工作，县交通运输局疏通河道桥下杂物及阻水物。

（4）与陆水试验枢纽管理局加强联系，陆水水库6月份以前按正常防常调度运行，7月份以后，根据天气预报与实时降雨发生情况，陆水水库提前开启泄洪闸泄洪，及时降低水库运行水位，减少库尾水位壅高对崇阳县城内涝影响。

（5）北门港两岸350m范围内，香山港下游两岸200m范围内，浮溪桥港下游两岸200m范围内，相关负责单位组织学校、幼儿园、医院、福利院等人员密集场所人员撤离，相关负责单位组织地下空间人员组织撤离，相关负责单位组织供水、供电、供气、通信等生命线工程的安全防护工作。

（6）组织极度内涝区、重度内涝区群众全部转移至内涝区之外，组织轻度内涝区群众全部转移较高的楼上。

（7）防指各成员单位应根据需要，主动对口落实任务，落实群众转移，公安局消防队、县武装部组织民兵突击队做好群众转移救灾的准备工作，随时出现在群众转移救灾的第一线。

（8）以县、镇医院为主组织救援队，做好转移群众防病治病工作。

5.2.4　Ⅳ级应急响应

5.2.4.1 符合下列情况之一者，为Ⅳ级响应

（1）气象部门发布红色预警，未来6h暴雨量150mm及以上。

（2）暴雨量在50年一遇及以上：

（3）1小时降雨量65毫米及以上，3小时降雨量115毫米及以上，6小时降雨量150毫米及以上。

5.2.1.2 Ⅳ级响应行动

（1）县委、县政府全力以赴，加强领导。县防指政委、指挥长主持会商，其他副指挥长和成员迅速到岗到位。依法宣布相关区域进入紧急防汛期，作出紧急动员部署，强化相应工作措施，加强工作指导，同时将情况上报市委、市政府和市防汛抗旱指挥部。提请县防指动用人民解放军、武警部队参加内涝应急与抢险救灾。县防指密切监视水雨情的发展变化，并在1小时内派专家组赴一线加强技术指导。县防汛办负责人带班，增加值班人员，强化值班，做好预测预报，加强事关全局的防内涝调度。定期通过报纸、电视等媒体发布《内涝情况通报》。

（2）天城镇及各社区、村的防汛抗旱指挥机构，按照县城防指内涝应急办公室的具体安排和分管权限，按照预案，作出相应群众转移、救援，并将工作情况上报县城防指办公室。

（3）城乡住房与建设局负责组织开启城区泵站排涝，水利局负责组织开启天城水闸泄洪，启动山洪防御预案并作好防范工作，加强水库安全值守，作好水库大坝应急抢险。县自然资源和规划局启动地质灾害防御预案并作好防范工作，作好地质灾害防应急抢险，县交通运输局疏通河道桥下杂物及阻水物，桥上进行交通管制并清除各类物品和堆放物。

（4）与陆水试验枢纽管理局加强联系，陆水水库6月份以前按正常防常调度运行，7月份以后，根据天气预报与实时降雨发生情况，陆水水库提前开启泄洪闸泄洪，及时降低水库运行水位，减少库尾水位壅高对崇阳县城内涝影响。

（5）北门港两岸600m范围内，香山港下游两岸300m范围内，浮溪桥港下游两岸250m范围内，青山河下游右岸750m范围内，陆水河左岸1100m范围内，陆水河右岸1000m范围内，青山河下游左岸750m范围内，相关负责单位组织学校、幼儿园、医院、福利院等人员密集场所人员撤离，相关负责单位组织地下空间人员组织撤离，相关负责单位组织供水、供电、供气、通信等生命线工程的安全防护工作，对内涝水深超过1.5m的区域采取停电、停水、停气等措施。

（6）组织沿河两岸房屋居民，极度内涝区、重度内涝区群众全部转移至内涝区之外，组织轻度内涝区群众全部转移较高的楼上。

（7）防指各成员单位应根据需要，主动对口落实任务，落实群众转移，公安局消防队、县武装部组织民兵突击队，预备役人员做好群众转移救灾工作，随时出现在群众转移救灾的第一线。

（8）各级医院组织救援队，做好转移群众防病治病工作。

（9）相关单位做好救援物质贮备，转移群众的生活必须品的贮备与发放工作。

5.2.5　Ⅴ级应急响应

5.2.5.1 符合下列情况之一者，为Ⅴ级响应

（1）气象部门发布红色预警，未来6h暴雨量200mm及以上。

（2）暴雨量在500年一遇及以上：

（3）1小时降雨量100毫米及以上，3小时降雨量175毫米及以上，6小时降雨量250毫米及以上。

5.2.1.2 Ⅴ级响应行动

（1）县委、县政府全力以赴，加强领导，启动全城防内涝工作。县城防指政委、指挥长主持，依法宣布相关区域进入特别重大紧急防汛期，作出特别重大紧急动员部署，强化相应工作措施，加强工作指导，同时将情况上报市委、市政府和市防汛抗旱指挥部。提请县城防指动用人民解放军、武警部队参加内涝应急与抢险救灾。县城防指密切监视水雨情的发展变化，并在0.5小时内派专家组赴一线加强技术指导。县防汛办负责人带班，更进一步增加值班人员，强化值班，做好预测预报，加强事关全局的防内涝调度。定期通过报纸、电视等媒体发布《内涝情况通报》。

（2）天城镇及各社区、村的防汛抗旱指挥机构，按照县城防指内涝应急办公室的具体安排和分管权限，按照预案，作出相应群众转移、救援，并将工作情况上报县城防指办公室。

（3）城乡住房与建设局负责组织开启城区泵站排涝，水利局负责组织开启天城水闸泄洪，启动山洪防御预案并作好防范工作，加强水库安全值守，作好水库大坝应急抢险并开挖临时泄洪道，防止水库溃坝。县自然资源和规划局启动地质灾害防御预案并作好防范工作，作好地质灾害防应急抢险，县交通运输局疏通河道桥下杂物及阻水物，桥上进行交通管制并清除各类物品和堆放物。

（4）与陆水试验枢纽管理局加强联系，陆水水库6月份以前按正常防常调度运行，7月份以后，根据天气预报与实时降雨发生情况，陆水水库提前开启泄洪闸泄洪，并同时提前非常溢洪道泄洪，及时降低水库运行水位，减少库尾水位壅高对崇阳县城内涝影响。

（5）北门港两岸800m范围内，香山港下游两岸350m范围内，浮溪桥港下游两岸300m范围内，青山河下游右岸1000m范围内，陆水河左岸1500m范围内，陆水河右岸1600m范围内，青山河下游左岸750m范围内，相关负责单位组织学校、幼儿园、医院、福利院等人员密集场所人员撤离，相关负责单位组织地下空间人员组织撤离，相关负责单位组织供水、供电、供气、通信等生命线工程的安全防护工作，对内涝水深超过1.5m的区域采取停电、停水、停气等措施。

（6）组织沿河两岸房屋居民，极度内涝区、重度内涝区群众全部转移至内涝区之外，组织轻度内涝区群众全部转移较高的楼上。

（7）防指各成员单位应根据需要，主动对口落实任务，落实群众转移，公安局消防队、县武装部组织民兵突击队，预备役人员做好群众转移救灾工作，随时出现在群众转移救灾的第一线。

（8）各级医院组织救援队，做好转移群众防病治病工作。

（9）相关单位做好救援物质贮备，转移群众的生活必须品的贮备与发放工作。

## 5.3　应急响应的组织工作

5.3.1　信息报送和处理

5.3.1.1 雨情、汛情、灾情等信息实行分级上报，归口处理，同级共享。

5.3.1.2 信息的报送和处理，应快速、准确、翔实，重要信息应在第一时间逐级上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随后补报详情。

5.3.1.3 属一般性雨情、灾情，按分管权限，分别报送本级县城防汛指挥机构负责处理。因险情、灾情较重，按分管权限一时难以处理，需上级帮助、指导处理的，经本级县城防汛指挥机构负责同志审批后，可向上一级防汛抗旱指挥机构上报。

5.3.1.4 凡经本级或上级县城防汛指挥机构采用和发布的雨情、内涝灾害、救援抢险等信息，当地县城防汛指挥机构应立即调查核实，对存在的问题，及时采取措施，切实加以解决。凡属本级或上级领导对发布的信息作出批示的，有关部门和单位应立即传达贯彻，并组织专班核实，研究具体落实措施，认真加以解决。

5.3.1.5县防指办公室、防内涝应急办公室接到重大的雨情、灾情报告后，应立即报告县政府，并及时上报。

5.3.2指挥和调度

5.3.2.1 出现内涝灾害后，县城防汛指挥机构应立即启动应急预案，并根据需要成立现场指挥部。在采取紧急措施的同时，向上一级防汛指挥机构报告。根据现场情况，及时收集、掌握相关信息，判明事件的性质和危害程度，并及时上报事态的发展变化情况。

5.3.2.2 县城防汛指挥机构负责人应迅速进岗到位，分析事件的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，并按规定的处置程序，组织指挥有关单位或部门按照职责分工，迅速采取处置措施，控制事态发展。

5.3.2.3 发生重大内涝灾害后，上一级县城防汛指挥机构应派出由领导带队的工作组赶赴现场，加强领导，指导工作，必要时成立前线指挥部。

5.3.3　救援救灾

5.3.3.1 出现内涝灾害后，事发地的县城防汛指挥机构应根据事件的性质，迅速对事件进行监控、追踪，并立即与相关部门联系。

5.3.3.2 县城防汛指挥机构应根据事件具体情况，按照预案立即提出紧急处置措施，供当地政府或上一级相关部门指挥决策。

5.3.3.3 县城防汛指挥机构应迅速调集本部门的资源和力量，提供技术支持；组织当地有关部门和人员，迅速开展现场处置或救援工作。水库、拦河闸坝重大险情的抢护，应严格按照事先制定的抢险预案进行，并由防汛机动抢险队、民兵突击队或抗洪抢险专业部队等实施。

5.3.3.4 处置内涝灾害和工程重大险情时，应按照职能分工，由县城防汛指挥机构统一指挥，各单位或各部门应各司其职，团结协作，快速反应，高效处置，最大限度地减少损失。

5.3.4　安全防护和医疗救护

5.3.4.1 县人民政府和县城防汛指挥机构应高度重视应急人员的安全，调集和储备必要的防护器材、消毒药品、备用电源和抢救伤员必备的药品、设备等，以备随时应用。

5.3.4.2 抢险人员进入和撤出现场由县城防汛指挥机构视情况作出决定。抢险人员进入受威胁的现场前，应采取防护措施以保证自身安全。参加一线抗洪抢险的人员，必须穿救生衣。当现场受到污染时，应按要求为抢险人员配备防护设施，撤离时应进行消毒、去污处理。

5.3.4.3  出现内涝灾害后，县城防汛指挥机构应及时做好群众的救援、转移和疏散工作。

5.3.4.4县城防汛指挥机构应按照县政府和上级领导机构的指令，及时发布通告，防止人、畜进入危险区域或饮用被污染的水源。

5.3.4.5 县政府负责对转移的群众提供紧急避难场所，妥善安置灾区群众，保证基本生活。

5.3.4.6 出现内涝灾害后，县政府和县城防汛指挥机构应组织卫生部门加强受影响地区的疾病和突发公共卫生事件监测、报告工作，落实各项防病措施；派出医疗小分队，对受伤人员进行紧急救护；必要时，可紧急动员当地医疗机构在现场设立紧急救护所。

5.3.5　社会力量动员与参与

5.3.5.1出现内涝灾害后，县城防汛指挥机构可根据事件的性质和危害程度，报经当地政府批准，对重点地区和重点部位实施紧急控制，防止事态及其危害的进一步扩大。

5.3.5.2 必要时可通过县政府广泛调动社会力量积极参与应急突发事件的处置，紧急情况下可依法征调车辆、物资、人员等，全力投入抗洪抢险。

5.3.6  信息发布

5.3.6.1 县城防汛的信息发布实行分级管理，并应做到及时、准确、客观、全面。信息发布形式主要包括授权发布、散发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。

5.3.6.2 县城的或重大的汛情及防汛动态等信息，由县防指统一审核和发布；涉及内涝灾情的，由县城防办会同民政局审核和发布；涉及人民解放军和武警部队的，由武装部、武警中队审核、发布。

5.3.6.3县城防汛指挥机构负责辖区内汛情及防汛动态等信息的审核和发布，涉及内涝灾情的，由县城防汛指挥部办公室会同民政部门审核和发布。

## 5.4　应急响应结束

5.4.1 当严重的内涝灾害趋势减缓，并得到有效控制时，县城防汛指挥机构可视防汛工作的实际情况，宣布结束应急响应。

5.4.2 依照有关紧急防汛期间规定征调的物资、设备、交通运输工具等，在汛期结束后应及时归还；造成损坏或者无法归还的，按照国家有关规定给予适当补偿或者作其他处理。

5.5.3紧急处置工作结束后，县城防汛指挥机构应协助当地政府进一步恢复正常生活、生产、工作秩序，修复水毁基础设施，尽可能减少突发事件带来的损失和影响。

## 5.5　应急演练

明确要求定期组织极端降雨内涝应急演练， 应急演练应提前向全社会宣传告知，公开进行，同时要求有群众参与，确保练有成效。

5.5.1 公众信息交流

（1）雨情、汛情、灾情及县城防汛工作等方面的公众信息交流，实行分级负责制，一般公众信息由本级县城防汛指挥部办公室负责同志审批后，可通过媒体向社会发布。

（2）当县城河流发生20年一遇暴雨，相应发生20年一遇洪水，并呈上涨趋势，按分管权限，由县防指统一发布汛情通报，以引起社会公众关注，参与内涝应急工作。

5.5.2  培训

（1）人员培训，由县防汛指挥机构统一组织培训。

（2）培训工作应做到规范课程、分类施教、严格考核，保证培训工作质量。

（3）培训工作应结合实际，采取多种组织形式，定期与不定期相结合，每年汛前至少组织一次培训。

5.5.3  演习

（1）崇阳县防汛指挥机构应定期举行不同类型的内涝应急演习，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。

（2）专业救援队伍必须有针对性地每年进行内涝应急救援演习。

# 6 群众转移安置

## 6.1  群众转移警报

6.1.1警报发布

6.1.1.1警报发布：根据天气预警及降雨信息，分区发布人员转移警报信息，由县防汛指挥部迅速将人员转移指令发布给镇、社区、村、集中小区，社区、村、集中小区负责人通知到群众个人。

6.1.1.2警报发布人：指挥部负责人、镇、社区、村、集中小区负责人。

6.1.1.2警报发布人职责：采取分级负责的原则，保证将有关人员转移信息迅速、有效地传递到内涝区的每一位群众。

6.1.2报警方式

报警方式采用有线电视、广播、电话、微信、鸣笛、烟火、专用信号车等。保证人员转移报警信号能准确及时传递到每一个社区、每一个村、每一个组、每一个户、每一个人。

6.1.3行动

接到人员转移指令后，镇、社区、村、集中小区迅速组织群众转移。

6.1.4联络方式

各级指挥机构、各责任人、各社区、村、集中小区之间的通讯方式，以电话、手机为主，对讲机、广播为辅。

## 6.2  转移方式

崇阳为平原区县城，就地转移以自行的方式为主，外迁转移以交通工具为主。

## 6.3  转移安置负责人职责

6.3.1转移安置负责人

县、镇、社区、村、集中小区设1名转移安置负责人。

6.3.2转移安置负责人职责

1、负责组织向群众进行安全转移安置工作的宣传。

2、负责制订安全转移安置工作的计划。包括转移地点、撤退路线等。

3、负责组织汽车等群众安全转移的交通工具。

4、负责组织群众安全转移的指挥与协调。

## 6.4  转移安置

6.4.1转移人数

不同频率极端暴雨转移人数见表6-1～表6-7示，其中郑州型极端降雨，县城转移人员总数61482人，其中就近转移人员44868人，外迁转移人数16614人。

表6-1               P=20%暴雨内涝转移群众统计表

| 序号 | 社区、村 | 转移总人口（人） | 就地转移人口（人） | 外迁转移人口（人） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政村 | 385 | 385 |  |  |
|  | 山下村 | 385 | 385 |  | 村主任 |
|  | 合计 | 385 | 385 |  |  |

表6-2               P=10%暴雨内涝内涝转移群众统计表

| 序号 | 社区、村 | 转移总人口（人） | 就地转移人口（人） | 外迁转移人口（人） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区 | 214 | 214 |  |  |
|  | 碧田社区 | 214 | 214 |  | 社区主任 |
| 2 | 行政村 | 462 | 462 |  |  |
|  | 山下村 | 141 | 141 |  | 村主任 |
|  | 龙背村 | 140 | 140 |  | 村主任 |
|  | 史家渡村 | 181 | 181 |  | 村主任 |
|  | 合计 | 676 | 676 |  |  |

表6-3               P=5%暴雨内涝内涝转移群众统计表

| 序号 | 社区、村 | 转移总人口（人） | 就地转移人口（人） | 外迁转移人口（人） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区 | 1544 | 1544 |  |  |
|  | 碧田社区 | 730 | 730 |  | 社区主任 |
|  | 步行街社区 | 337 | 337 |  | 社区主任 |
|  | 香山社区 | 477 | 477 |  | 社区主任 |
| 2 | 行政村 | 2903 | 2903 |  |  |
|  | 山下村 | 292 | 292 |  | 村主任 |
|  | 龙背村 | 290 | 290 |  | 村主任 |
|  | 史家渡村 | 376 | 376 |  | 村主任 |
|  | 大集村 | 359 | 359 |  | 村主任 |
|  | 菜园角村 | 316 | 316 |  | 村主任 |
|  | 郭家岭村 | 325 | 325 |  | 村主任 |
|  | 移民村 | 323 | 323 |  | 村主任 |
|  | 白泉村 | 284 | 284 |  | 村主任 |
|  | 浮溪桥村 | 338 | 338 |  | 村主任 |
|  | 合计 | 4884 | 4884 |  |  |

表6-4               P=2%暴雨内涝内涝转移群众统计表

| 序号 | 社区、村 | 转移总人口（人） | 就地转移人口（人） | 外迁转移人口（人） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区 | 26387 | 19257 | 7130 |  |
|  | 碧田社区 | 3989 | 2911 | 1078 | 社区主任 |
|  | 步行街社区 | 3682 | 2687 | 995 | 社区主任 |
|  | 香山社区 | 2608 | 1903 | 705 | 社区主任 |
|  | 十字街社区 | 5216 | 3807 | 1409 | 社区主任 |
|  | 白泉社区 | 2915 | 2127 | 788 | 社区主任 |
|  | 桃溪社区 | 3375 | 2463 | 912 | 社区主任 |
|  | 中津洲社区 | 4602 | 3359 | 1243 | 社区主任 |
| 2 | 行政村 | 12322 | 8988 | 3334 |  |
|  | 山下村 | 798 | 582 | 216 | 村主任 |
|  | 龙背村 | 794 | 579 | 215 | 村主任 |
|  | 史家渡村 | 1027 | 749 | 278 | 村主任 |
|  | 大集村 | 981 | 716 | 265 | 村主任 |
|  | 菜园角村 | 864 | 630 | 234 | 村主任 |
|  | 郭家岭村 | 887 | 647 | 240 | 村主任 |
|  | 浮溪桥村 | 882 | 643 | 239 | 村主任 |
|  | 白泉村 | 777 | 567 | 210 | 村主任 |
|  | 浮溪桥村 | 924 | 674 | 250 | 村主任 |
|  | 渣冲村 | 714 | 521 | 193 | 村主任 |
|  | 花山村 | 840 | 613 | 227 | 村主任 |
|  | 陈河水村 | 840 | 613 | 227 | 村主任 |
|  | 中津村 | 1027 | 749 | 278 | 村主任 |
|  | 下津村 | 967 | 705 | 262 | 村主任 |
|  | 合计 | 38711 | 28245 | 10464 |  |

表6-5               P=1%暴雨内涝内涝转移群众统计表

| 序号 | 社区、村 | 转移总人口（人） | 就地转移人口（人） | 外迁转移人口（人） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 社区 | 35017 | 25557 | 9460 |  |
| 1 | 七星社区 | 3301 | 2409 | 892 | 社区主任 |
| 2 | 十字街社区 | 2440 | 1781 | 659 | 社区主任 |
| 3 | 白泉社区 | 2727 | 1990 | 737 | 社区主任 |
| 4 | 和平社区 | 2870 | 2095 | 775 | 社区主任 |
| 5 | 中津洲社区 | 4305 | 3142 | 1163 | 社区主任 |
| 6 | 步行街社区 | 3444 | 2514 | 930 | 社区主任 |
| 7 | 大集社区 | 2727 | 1990 | 737 | 社区主任 |
| 8 | 桃溪社区 | 3157 | 2304 | 853 | 社区主任 |
| 9 | 香山社区 | 2440 | 1781 | 659 | 社区主任 |
| 10 | 碧田社区 | 3731 | 2723 | 1008 | 社区主任 |
| 11 | 开发区社区 | 3875 | 2828 | 1047 | 社区主任 |
| 二 | 行政村 | 13377 | 9754 | 3623 |  |
| 1 | 香山村 | 437 | 319 | 118 | 村主任 |
| 2 | 龙背村 | 742 | 541 | 201 | 村主任 |
| 3 | 史家渡村 | 961 | 701 | 260 | 村主任 |
| 4 | 大集村 | 917 | 669 | 248 | 村主任 |
| 5 | 菜园角村 | 808 | 589 | 219 | 村主任 |
| 6 | 郭家岭村 | 830 | 605 | 225 | 村主任 |
| 7 | 七星村 | 371 | 270 | 101 | 村主任 |
| 8 | 陈河水村 | 786 | 573 | 213 | 村主任 |
| 9 | 中津村 | 961 | 701 | 260 | 村主任 |
| 10 | 下津村 | 904 | 659 | 245 | 村主任 |
| 11 | 花山村 | 786 | 573 | 213 | 村主任 |
| 12 | 渣冲村 | 668 | 487 | 181 | 村主任 |
| 13 | 浮溪桥村 | 865 | 631 | 234 | 村主任 |
| 14 | 移民村 | 825 | 602 | 223 | 村主任 |
| 15 | 环城村 | 727 | 530 | 197 | 村主任 |
| 16 | 山下村 | 747 | 545 | 202 | 村主任 |
| 17 | 移民新村 | 334 | 243 | 91 | 村主任 |
| 18 | 白泉村 | 708 | 516 | 192 | 村主任 |
|  | 合计 | 48392 | 35311 | 13083 |  |

表6-6               P=0.1%暴雨内涝内涝转移群众统计表

| 序号 | 社区、村 | 转移总人口（人） | 就地转移人口（人） | 外迁转移人口（人） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 社区 | 42368 | 30922 | 11446 |  |
| 1 | 七星社区 | 3994 | 2915 | 1079 | 社区主任 |
| 2 | 十字街社区 | 2952 | 2154 | 798 | 社区主任 |
| 3 | 白泉社区 | 3299 | 2408 | 891 | 社区主任 |
| 4 | 和平社区 | 3473 | 2535 | 938 | 社区主任 |
| 5 | 中津洲社区 | 5209 | 3802 | 1407 | 社区主任 |
| 6 | 步行街社区 | 4167 | 3041 | 1126 | 社区主任 |
| 7 | 大集社区 | 3299 | 2408 | 891 | 社区主任 |
| 8 | 桃溪社区 | 3820 | 2788 | 1032 | 社区主任 |
| 9 | 香山社区 | 2952 | 2154 | 798 | 社区主任 |
| 10 | 碧田社区 | 4515 | 3295 | 1220 | 社区主任 |
| 11 | 开发区社区 | 4688 | 3422 | 1266 | 社区主任 |
| 二 | 行政村 | 16187 | 11805 | 4382 |  |
| 1 | 香山村 | 528 | 385 | 143 | 村主任 |
| 2 | 龙背村 | 898 | 655 | 243 | 村主任 |
| 3 | 史家渡村 | 1163 | 848 | 315 | 村主任 |
| 4 | 大集村 | 1110 | 810 | 300 | 村主任 |
| 5 | 菜园角村 | 978 | 713 | 265 | 村主任 |
| 6 | 郭家岭村 | 1004 | 732 | 272 | 村主任 |
| 7 | 七星村 | 449 | 327 | 122 | 村主任 |
| 8 | 陈河水村 | 951 | 694 | 257 | 村主任 |
| 9 | 中津村 | 1163 | 848 | 315 | 村主任 |
| 10 | 下津村 | 1094 | 798 | 296 | 村主任 |
| 11 | 花山村 | 951 | 694 | 257 | 村主任 |
| 12 | 渣冲村 | 809 | 590 | 219 | 村主任 |
| 13 | 浮溪桥村 | 1046 | 763 | 283 | 村主任 |
| 14 | 移民村 | 999 | 729 | 270 | 村主任 |
| 15 | 环城村 | 880 | 642 | 238 | 村主任 |
| 16 | 山下村 | 904 | 659 | 245 | 村主任 |
| 17 | 移民新村 | 404 | 294 | 110 | 村主任 |
| 18 | 白泉村 | 856 | 624 | 232 | 村主任 |
|  | 合计 | 58554 | 42727 | 15827 |  |

表6-7               郑州型暴雨内涝内涝转移群众统计表

| 序号 | 社区、村 | 转移总人口（人） | 就地转移人口（人） | 外迁转移人口（人） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 社区 | 44485 | 32469 | 12016 |  |
| 1 | 七星社区 | 4193 | 3060 | 1133 | 社区主任 |
| 2 | 十字街社区 | 3099 | 2262 | 837 | 社区主任 |
| 3 | 白泉社区 | 3464 | 2528 | 936 | 社区主任 |
| 4 | 和平社区 | 3646 | 2661 | 985 | 社区主任 |
| 5 | 中津洲社区 | 5470 | 3993 | 1477 | 社区主任 |
| 6 | 步行街社区 | 4376 | 3194 | 1182 | 社区主任 |
| 7 | 大集社区 | 3464 | 2528 | 936 | 社区主任 |
| 8 | 桃溪社区 | 4011 | 2928 | 1083 | 社区主任 |
| 9 | 香山社区 | 3099 | 2262 | 837 | 社区主任 |
| 10 | 碧田社区 | 4740 | 3460 | 1280 | 社区主任 |
| 11 | 开发区社区 | 4923 | 3593 | 1330 | 社区主任 |
| 二 | 行政村 | 16997 | 12399 | 4598 |  |
| 1 | 香山村 | 555 | 405 | 150 | 村主任 |
| 2 | 龙背村 | 943 | 688 | 255 | 村主任 |
| 3 | 史家渡村 | 1221 | 891 | 330 | 村主任 |
| 4 | 大集村 | 1165 | 850 | 315 | 村主任 |
| 5 | 菜园角村 | 1027 | 749 | 278 | 村主任 |
| 6 | 郭家岭村 | 1054 | 769 | 285 | 村主任 |
| 7 | 七星村 | 472 | 344 | 128 | 村主任 |
| 8 | 陈河水村 | 999 | 729 | 270 | 村主任 |
| 9 | 中津村 | 1221 | 891 | 330 | 村主任 |
| 10 | 下津村 | 1149 | 838 | 311 | 村主任 |
| 11 | 花山村 | 999 | 729 | 270 | 村主任 |
| 12 | 渣冲村 | 849 | 619 | 230 | 村主任 |
| 13 | 浮溪桥村 | 1099 | 802 | 297 | 村主任 |
| 14 | 移民村 | 1049 | 765 | 284 | 村主任 |
| 15 | 环城村 | 923 | 673 | 250 | 村主任 |
| 16 | 山下村 | 949 | 692 | 257 | 村主任 |
| 17 | 移民新村 | 424 | 309 | 115 | 村主任 |
| 18 | 白泉村 | 899 | 656 | 243 | 村主任 |
|  | 合计 | 61482 | 44868 | 16614 |  |

6.4.2转移措施

具体转移措施以社区、村、集中小区为单位进行实施，根据内涝淹没影响危害程度的不同，危险重灾区和深水重灾区的群众全部向外转移安置，浅水轻灾区就近转移安置。

崇阳为平原区县城，内涝时间一般较长。地势较低群众以外迁转移为主，地势较高群众转移一般采取就近转移、向楼上转移为主，外迁转移为辅。

6.4.3转移时机

转移指令发布后，1小时之内组织转移，2小时之内全部转移完毕。

6.4.4外迁转移人员安置地点

外迁转移人员本着就近安置的原则，安置在学校及办公场所。

6.4.5交通工具

人员转移主要交通工具采用汽车，共需汽车200辆。

## 6.5  生活保障

6.5.1外迁转移的后勤保障工作由社区、村统一协调，物资供应由各有关部门按《预案》及时调度保障。

6.5.2各有关部门职责及任务：

6.5.2.1粮食部门：按每人每天0.5kg大米、0.05kg食油的标准，实行定量供应。

6.5.2.2商贸部门：（1）负责转移群众及外来援助人员2天干粮的供应（按每人每天0.5kg的标准供应到点）；（2）负责转移群众蔬菜、肉食、食盐等生活必须用品的供应；（3）负责常用药品的储备和供应；（4）负责漂白粉、明矾等消毒、净水货源的储备和发放。

# 7 应急响应保障

## 7.1　指挥系统能力保障

满足极端降雨条件下统筹指挥调度应对处置各类突发公共事件的指挥要求。

## 7.2　气象预警预报保障

满足极端降雨条件下及时准确提供雨情水情监测预警信息的要求。

## 7.3  专业技术能力保障

7.3.1  决策支持系统

（1）逐步建立与市防汛抗旱指挥部、省抗旱指挥部和县城各办事处县城防汛部门互联互通的通信网络系统，提高信息传输的质量和速度。

（2）改进水雨情信息采集系统，尽快实施雨量站、水文测站的水雨情信息在30分钟内传到县城防汛指挥部的目标。

（3）建立和完善三湖连江水库的洪水预报系统，提高预报精度，延长有效预见期。

（4）逐步建立工程数据库和地理及社会经济数据库，实现重要防洪工程的基本信息和社经信息的快速查询。

（5）逐步建立陆码河、马鞍河排涝调度系统，并实时制定和优化排涝调度方案，为排涝调度决策提供支持。

7.3.2 专家库

县城防汛指挥机构应建立专家库，当发生内涝灾害时，由县城防汛指挥机构统一调度，及时派出专家组，指导排涝与应急救援工作。

## 7.4　应急救援力量与装备保障

涵盖公安、消防等基础救援力量，以及各级各部门专业应急救援力量队伍和社会救援力量，队伍建设管理水平和设备器材等满足极端降雨条件下高效有序实施救援要求。

7.4.1  应急救援力量

a. 基础救援力量：公安、消防、各部门专业应急救援队伍是内涝应急基础救援力量，是应急救援的中坚力量。

b. 社会救援力量: 社会救援力量是应急救援的重要力量，积极动员辖区人民群众参与内涝应急救援。

7.4.2  应急救援装备保障

应急救援装备是突发事故应急救援和处置的重要支撑。为进一步完善应急物资、装备储备，加强对应急救援物资、装备的管理，提高应急物资、装备统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本措施。

1、应急救援物资、装备储备的品种包括自然灾害类、安全事故灾难类、应急抢险类及其它。

2、应急救援物资、装备储备定额应由实际应急需要确定。

3、应急救援中心负责落实应急物资、装备储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资、装备储备的种类、方式和数量，加强实物储备。

4、坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。

5、已消耗的应急救援物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量重新购置。

6、应急救援物资、装备应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照采购制度、程序和流程操作，做到谁采购、谁签字、谁负责。

7、应急救援中心要加强对应急救援物资、装备的采购、储备、管理等环节的监督检查，对管理混乱、冒领、挪用应急救援物资、装备等问题，依法依规严肃查处。

## 7.5  通信与电力保障

7.5.1　通信与信息保障

1、任何通信运营部门都有依法保障县城防汛信息畅通的责任。

2、县城防汛指挥机构应按照公用通信网为主的原则，确保信息畅通。各有关管理单位必须配备通信设施。

3、县城防汛指挥机构应协调当地通信管理部门，将防汛通信保障的要求纳入内涝应急通信保障预案。出现突发事件后，通信部门应启动应急通信保障预案，迅速调集力量抢修损坏的通信设施，努力保证防汛通信畅通。必要时，调度应急通信设备，为防汛与内涝应急通信和现场指挥提供通信保障。

4、在紧急情况下，应充分利用公共广播和电视等媒体以及手机短信、微信等手段发布信息，通知群众快速撤离，确保人民生命的安全。

7.5.2 供电与保障

电力部门主要负责抢排内涝等方面的电力供应和应急救援现场的临时供电。

## 7.6  交通保障

交通运输部门主要负责应急救援道路的畅通，优先保证救援人员和救灾物资的运输。

## 7.7  医疗卫生保障

医疗卫生防疫部门主要负责内涝灾区疾病防治的业务技术指导；组织医疗卫生队赴灾区巡医问诊，负责灾区防疫消毒、抢救伤员等工作。

## 7.8  治安保障

公安部门主要负责做好内涝灾区的社会治安保卫工作，依法严厉打击破坏分子，维护工程设施安全，保证抗灾救灾工作的顺利进行。

## 7.9  资金物资保障

7.9.1 资金保障

崇阳县人民政府应当在本级财政预算中安排资金，用于本区域的内涝应急及救援。

7.9.2 物资保障

（1）物资储备

a.县城防汛指挥机构、工程管理单位以及受内涝威胁的其他单位应按规范储备一定的抢险与救援物料，救助、转移被内涝围困的群众及救援人员所需的救生器材及救援所需常用的机具。

b.县城防汛指挥机构储备内涝应急物资的品种及定额，由县城防汛指挥机构根据内涝应急的需要和具体情况确定。

（2）物资调拨

a.内涝应急物资调拨原则：在内涝应急中，如内涝灾情，应由灾情所在地县城防汛指挥部就地调拨本级救援物资，在不能满足需要的情况下，可向上级防汛指挥部申请调用储备物资或者其他地区的储备物资。当有多处申请调用上级防汛物资时，应优先保证重点内涝灾区的内涝应急物资急需。

b. 内涝应急物资调拨程序：省级防汛物资的调用，由县防指向咸宁市防汛抗旱指挥部提出申请，再由市防汛抗旱指挥机构向省防汛抗旱指挥部提出申请；市级防汛物资的调用，由县防汛指挥机构向市防汛抗旱指挥部提出申请，经批准同意后，由市防汛抗旱指挥部办公室向代储单位下达调令。

## 7.10 避难场所

建设完善应急避灾场所，储备用于灾民安置、医疗卫生保障、生活必需等必要的专用物资。紧急情况征用、征集规定。

各地应按上述要求进一步细化完善极端降雨县城内涝应急预案，并组织有关专家及成员单位，对预案完整性、科学性、针对性、可操作性等方面进行认真评审论证。方案应按规定程序报批。

# 8　附则

## 8.1　名词术语解释

8.1.1 内涝风险图：是融合地理、社会经济信息、洪水特征信息，通过资料调查、内涝计算和成果整理，以地图形式直观反映某一地区发生内涝后可能淹没的范围和水深，用以分析和预评估不同量级降雨可能造成的风险和危害的工具。

8.1.2 县城极端降雨内涝应急方案：是县城根据流域综合规划、防洪工程实际状况和国家规定的防洪标准、排涝标准，制定的县城区不同量级暴雨（含超标准极端降雨）产生内涝应急方案的统称。县城极端降雨内涝应急方案经批准后，有关地方人民政府必须执行。各级防汛指挥机构和承担县城防洪排涝、内涝应急任务的部门和单位，必须根据内涝应急方案做好工作。

8.1.3 极端降雨分级

1、一般降雨：降雨重现期5-10年一遇。

2、较大降雨：降雨重现期10-20年一遇。

3、大降雨：降雨重现期20-50年一遇。

4、特大降雨：降雨重现期大于50年一遇。

5、极端降雨：降雨重现期大于500年一遇。

8.1.4内涝分区

1、极度内涝区：每5年以内发生一次至2次内涝区域。

2、重度内涝区：每5-10年发生一次内涝区域。

3、中度内涝区：每10-20年发生一次内涝区域。

4、轻度内涝区：每20-50年发生一次内涝区域。

5、微度内涝区：每50年以上发生一次内涝区域。

8.1.5紧急防汛期： 根据国家《防洪法》和《湖北省实施防洪法办法》的规定，当江河、湖泊的水情接近保证或者安全流量，水库水位接近设计洪水位，或者防洪工程设施发生重大险情时，有关县级以上防汛抗洪指挥机构报请省防汛抗旱指挥机构批准后，可以宣布进入紧急防汛期。在紧急防汛期，县级以上防汛抗旱指挥机构可以对壅水、阻水严重的桥梁、引道、码头和其他跨河工程设施作出紧急处置。防汛抗洪指挥机构根据防汛抗洪需要，有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力，决定采取取土占地、砍伐林木、清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施；必要时，公安、交通等有关部门按照防汛抗旱指挥机构的决定，依法实行陆地和水面交通管制。

8.1.6暴雨洪水频率对应关系

暴雨洪水频率20%对应5年一遇，暴雨洪水频率10%对应10年一遇，暴雨洪水频率5%对应20年一遇，暴雨洪水频率2%对应50年一遇，暴雨洪水频率1%对应100年一遇，暴雨洪水频率0.1%对应1000年一遇。

8.1.7堤防：特指陆水河及支流堤防。

8.1.8水库：县城水库。

## 8.2　预案管理与更新

本预案由崇阳县防汛抗旱指挥部内涝应急办公室负责管理，每五年对本预案评审一次，由县防指内涝应急办公室召集有关部门、县防汛指挥机构专家评审，并视变化情况作出相应修改，报县人民政府批准。

## 8.3　沟通与协作

加强县际之间的交流，借鉴先进的防治内涝工作经验，进一步做好县城极端降雨内涝突发事件的防范与处置工作。崇阳县城内涝与陆水水库密切相关，其汛期运行水位和高低直接影响县城内涝范围和涝灾程度，加强与陆水试验枢纽管理局联系十分必要。

## 8.4　奖励与责任追究

对内涝应急工作作出突出贡献的先进集体和个人，由县政府或由人事局、县防指联合表彰；对防内涝工作中英勇献身的人员，按有关规定追认烈士；对县城防内涝工作中玩忽职守造成损失的，依据国家《防洪法》、《防汛条例》、《公务员管理条例》和本省本市相关规定，追究当事人的责任，并予以处罚。

## 8.5　制定与解释部门

本预案由崇阳县崇阳县防汛抗旱指挥部办公室负责解释。

## 8.6　预案实施与生效时间

本预案从批准之日起生效实施。